ГБПОУ «Павловский автомеханический  техникум им. И.И.Лепсе»

Фонды оценочных средств

по программе общепрофессиональной  дисциплины

ОП.05 Метрология стандартизация и сертификация

основной профессиональной образовательной программы

по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства

базовой	 подготовки

- I. Паспорт ФОС

- 1.1. Область применения

ФОС  предназначен для проверки результатов освоения профессиональной дисциплины ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация основной профессиональной образовательной программы  по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства

ФОС позволяет оценивать:

    - Освоение умения и усвоенные знания:

| Профессиональная компетенция | Уметь | Знать | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения | Средства проверки (темы, условия их выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания технолога цеха или участка в соответствии с производственными задачами по изготовлению деталей. ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. | -читать и понимать чертежи, и технологическую документацию; -определять необходимую для выполнения работы информацию, ее состав в соответствии с принятым процессом выполнения работ по изготовлению деталей; -основы взаимозаменяемости, систему допусков и посадок; показатели качества собираемых узлов и изделий, способы и средства их контроля; -проводить технологический контроль конструкторской документации с выработкой рекомендаций по повышению технологичности деталей; | -основные сведения по метрологии, стандартизации и сертификации; -конструктивно-технологические показатели качества изготовляемых деталей, способы и средства контроля; -методику расчета межпереходных и межоперационных размеров, припусков и допусков; - стандарты предприятий и организаций, профессиональные стандарты, технические регламенты; | - устный опрос -письменный опрос -тестирование автоматизированным способом в системе «Тестропия» -защита лабораторных работ -защита практических работ | Раздел 1. Основы метрологии, стандартизации и сертификации. Раздел 2. Основные понятия о взаимозаменяемости в машиностроении Раздел 3. Единая система допусков и посадок в машиностроении. Раздел 4. Нормирование точности типовых элементов деталей машин. Раздел 5. Нормирование требований к неровностям на поверхности элементов детали. Раздел 6. Нормирование точности формы поверхностей элементов деталей. Раздел 7. Средства измерения размеров деталей и принципы их выбора. Лабораторная работа №1«Контроль отверстия калибр пробкой» Лабораторная работа №2«Контроль вала калибр скобой» Лабораторная работа №3,4 «Расчет межоперационных размеров и припусков» Лабораторная работа №5 «Контроль линейных размеров штангенциркулем» Лабораторная работа №6 «Контроль наружных размеров микрометром» |

  - Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

При оценивании освоения программы учебной дисциплины применяются следующие формы текущего контроля знаний: устный опрос;  письменный опрос; контрольная работа; тестирование; выполнение и защита лабораторных работ;  решение задач, упражнений.

Материалы для проведения дифференцированного зачета (ДЗ) составляются на основе рабочей программы учебной дисциплины и охватывает ее наиболее актуальные разделы и темы. Они должны целостно отражать объем проверяемых теоретических знаний.

Материалы для проведения ДЗ разрабатываются преподавателем дисциплины и обсуждаются на заседаниях ПЦК и утверждаются заместителем директора.

При проведении дифференцированного зачета (ДЗ), уровень подготовки студентов оценивается по пятибалльной системе.

Дифференцированный зачет по дисциплине «Материаловедение» проводится в письменной форме по вопросам изученного материала с проведением практических заданий по расшифровке марок сплавов.

К ДЗ допускаются обучающиеся, полностью выполнившее все лабораторные работы и практические задания по дисциплине «Материаловедение».

Форма проведения промежуточной аттестации в начале соответствующего семестра доводится до сведения студентов.

ДЗ принимается, преподавателем, который вел учебные занятия по данной дисциплине.

В критерии оценки уровня обучающихся входят:

- уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой по дисциплине;

- умения использовать  теоретические знания при выполнении практических задач;

- обоснованность, четкость краткость изложения ответа.

Оценка, полученная на ДЗ, заносится преподавателем в зачетную книжку (кроме неудовлетворительной) и зачетную ведомость (в том числе и неудовлетворительную). Полученная оценка на экзамене за данный  семестр  является определяющей независимо  от  полученных  в  семестре  оценок  текущего контроля по дисциплине.

Итоговая оценка на ДЗ, может определяться как среднее арифметическое годовой оценки, полученной по завершении изучения соответствующей дисциплины. Итоговые оценки выставляются целыми числами в соответствии с правилами математического округления, но не ниже той оценки, которая получена на экзамене.

В случае академической задолженности (не сдаче ДЗ) по завершении всех экзаменов студенту предоставляется возможность пересдачи. Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена определяются образовательным учреждением в соответствующих локальных актах.

- Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении учебной дисциплины:

| ОП | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ОП.05 Метрология стандартизация и сертификация | Дифференцированный зачет |

- 2. Комплект материалов для оценки

- освоенных умений и усвоенных знаний

- по ОП.05 Метрология стандартизация и сертификация

| Задание на дифференцированный зачет. «Утверждаю» Зам. директора по ПССЗ ______________ Богданова Н.А. « ___» 20__-г. Вариант 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| №в | Задание | Варианты ответов |
| 1 | Какой раздел посвящен изучению теоретических основ метрологии: | 1) законодательная метрология; 2) теоретическая метрология; 3) практическая метрология; 4) прикладная метрология; 5) экспериментальная метрология. |
| 2 | Какой раздел рассматривает правила, требования и нормы, обеспечивающие регулирование и контроль за единством измерений: | 1) теоретическая метрология 2) законодательная метрология; 3) практическая метрология; 4) прикладная метрология; 5) экспериментальная метрология. |
| 3 | Как называется фиксированное значение величины, которое принято за единицу данной величины и применяется для количественного выражения однородных с ней величин: | 1) величина; 2) показатель 3) единица величины; 4) значение физической величины; 5) размер. |
| 4 | Как называется единица физической величины, условно принятая в качестве независимой от других физических величин: | 1) внесистемная, 2) основная 3) дольная 4) системная 5) кратная; |
| 5 | Как называется единица физической величины, определяемая через основную единицу физической величины: | 1) основная; 2) кратная; 3) производная; 4) системная; 5) дольная. |
| 6 | Как называется единица физической величины в целое число раз больше системной единицы физической величины: | 1) внесистемная; 2) основная; 3) дольная; 4) кратная; 5) производная. |
| 7 | Как называется единица физической величины в целое число раз меньше системной единицы физической величины: | 1) внесистемная; 2) основная; 3) дольная; 4) кратная; 5) производная. |
| 8 | Как называется совокупность операций, выполняемых для определения количественного значения величины: | 1) калибровка; 2) величина; 3) значение величин; 4) измерение; 5) поверка |
| 9 | Что такое измерение? | 1) определение искомого параметра с помощью органов чувств, номограмм или любым другим путем 2) применение технических средств в процессе проведения лабораторных исследований 3) совокупность операций, выполняемых с помощью технического средства, хранящего единицу величины, позволяющего сопоставить измеряемую величину с ее единицей и получить значение величины 4) процесс сравнения двух величин, процесс, явлений и т. д. 5) все перечисленное верно |
| 10 | Укажите виды измерений, при которых определяются фактические значения нескольких одноименных величин, а значение искомой величины находят решением системы уравнений: | 1)совокупные; 2)сравнительные 3)дифференциальные; 4)прямые; 5)совместные; |
| 11 | Обнаружение — это: | 1)свойство измеряемого объекта, общее в количественном отношении для всех одноименных объектов, но индивидуальное в количественном; 2)установление качественных характеристик искомой физической величины; 3)сравнение неизвестной величины с известной и выражение первой через вторую в кратном или дольном отношении; 4)установление количественных характеристик искомой физической величины. |
| 12 | Укажите виды измерений по способу получения информации: | 1) совместные; 2) динамические; 3) однократные; 4) косвенные; 5) многократные; 6) прямые; 7) совокупные. |
| 13 | Укажите виды измерений по количеству измерительной информации: | 1) однократные; 2) динамические; 3) косвенные; 4) многократные; 5) прямые; 6) статические. |
| 14 | Укажите виды измерения по характеру изменения получаемой информации в процессе измерения: | 1)прямые; 2)статические 3) динамические; 4) косвенные; 5) многократные; 6)однократные |
| 15 | Укажите виды измерений, при которых определяются фактические значения нескольких неоднородных величин для нахождения функциональной зависимости между ними: | 1)совместные; 2)совокупные; 3)преобразовательные; 4)прямые; 5)сравнительные |
| 16 | Укажите виды измерений, при которых число измерений равняется числу измеряемых величин: | 1)однократные; 2)относительные 3) прямые 4)абсолютные; 5)косвенные; 6)многократные; |
| 17 | Укажите виды измерений по отношению к основным единицам | 1) прямые 2) статические 3) абсолютные 4) динамические 5) косвенные 6) относительные |
| 18 | При каких видах измерений искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений: | 1) при динамических; 2)при косвенных; 3)при прямых; 4)при многократных; 5)при однократных; 6)при статических. |
| 19 | Статические измерения – это измерения: | 1) проводимые в условиях стационара 2) искомое значение физической величины определяют непосредственно путем сравнения с мерой этой величины 3) проводимые при постоянстве измеряемой величины 4) "1"+"2" 5) все верно |
| 20 | Динамические измерения – это измерения: | 1) проводимые в условиях передвижных лабораторий 2) изменяющейся во времени физической величины, которые представляется совокупностью ее значений с указанием моментов времени, которым соответствуют эти значения 3) значение измеряемой величины определяется непосредственно по массе гирь последовательно устанавливаемых на весы 4) связанные с определением сил действующих на пробу или внутри пробы |
| 21 | Косвенные измерения - это такие измерения, при которых: | 1) применяется метод наиболее быстрого определения измеряемой величины В. искомое значение физической величины определяют путем сравнения с мерой этой величины 2) искомое значение величины определяют на основании результатов прямых измерений других физических величин, связанных с искомой известной функциональной зависимостью 3) искомое значение величины определяют по результатам измерений нескольких физических величин 4) все перечисленное верно |
| 22 | Прямые измерения это такие измерения, при которых: | 1) искомое значение величины определяют на основании результатов прямых измерений других физических величин, связанных с искомой известной функциональной зависимостью 2) искомое значение физической величины определяют непосредственно путем сравнения с мерой этой величины 3) применяется метод наиболее точного определения измеряемой величины 4) градуировочная кривая прибора имеет вид прямой 5) "2"+"4" |
| 23 | Как называется значение физической величины, которое идеальным образом отражало бы в качественном и количественном отношениях соответствующую физическую величину: | 1) действительное; 2) искомое; 3) номинальное; 4) истинное; 5) фактическое. |
| 24 | Как называется значение физической величины, найденное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному, что для поставленной задачи может его заменить: | 1) искомое; 2) истинное; 3) действительное; 4) номинальное; 5) фактическое. |
| 25 | Как называется количественная характеристика физической величины: | 1) размер; 2) величина; 3) единица физической величины; 4) значение физической величины; 5) размерность. |

Преподаватель ____________________Невзорова Н.А.

Председатель ПЦК _________________ Белых А.Г.

| «Утверждаю» Зам. директора по ПССЗ ______________ Богданова Н.А. « ___» 20__-г. Задание на дифференцированный зачет. Вариант 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| №в | Задание | Варианты ответов |
| 1 | Как называется качественная характеристика физической величины: | 1) размерность 2) величина: 3) единица физической величины; 4) значение физической величины; 5) размер; |
| 2 | Линейный размер - это: | 1) числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения 2) произвольное значение линейной величины 3) габаритные размеры детали в выбранных единицах измерения |
| 3 | Линейные размеры делятся на: | 1) номинальные, действительные и предельные 2) мм, см и м 3) нормальные, максимальные и минимальные |
| 4 | Размер, установленный измерением с допустимой погрешностью называется: | 1) действительным 2) номинальным 3) предельным |
| 5 | Размер, полученный конструктором при проектировании машины в результате расчетов, называется: | 1) действительным 2) номинальным 3) предельным |
| 6 | Размер, полученный в результате обработки детали: | 1) не отличается от номинального 2) отличается от номинального |
| 7 | Предельный размер – это: | 1) размер детали с учетом отклонений от действительного размера 2) размер детали с учетом отклонений от номинального размера |
| 8 | Предельное отклонение – это: | 1) алгебраическая разность между действительным и номинальным размером 2) алгебраическая разность между предельным и номинальным размером 3) алгебраическая разность между предельным и действительным размером |
| 9 | Предельные отклонения бывают: | 1) верхнее и нижнее 2) наибольшее и наименьшее 3) наружное и внутреннее |
| 10 | Действительное отклонение – это: | 1) алгебраическая разность между действительным и номинальным размером 2) алгебраическая разность между предельным и номинальным размером 3) алгебраическая разность между предельным и действительным размером |
| 11 | Сопряжение, образуемое в результате соединения отверстий и валов с одинаковыми номинальными размерами, называется: | 1) посадкой 2) зазором 3) натягом |
| 12 | ЕСДП – это: | 1) единая система допусков и посадок 2) единственная система допусков и посадок 3) единая схема допусков и посадок |
| 13 | Способ образования посадок, образованных изменением только полей допуска отверстий при постоянном поле допуска валов, называется: | 1) системой вала 2) системой отверстий 3) системой посадки |
| 14 | Способ образования посадок, образованных изменением только полей допуска валов при постоянном поле допуска отверстий, называется: | 1) системой посадки 2) системой отверстий 3) системой вала |
| 15 | Разность действительного размера вала и отверстия до сборки, если размер вала больше размера отверстия называется: | 1) зазором 2) посадкой 3) натягом |
| 16 | Разность действительного размера отверстия и вала, если размер отверстия больше размера вала, называется: | 1) натягом 2) посадкой 3) зазором |
| 17 | Допуском называется: | 1) сумма верхнего и нижнего предельных отклонений 2) разность между верхним и нижним предельными отклонениями 3) разность между номинальным и действительным размером |
| 18 | Зона, заключенная между двумя линиями, соответствующими верхнему и нижнему предельным отклонениям, называется: | 1) зоной допуска 2) расстоянием допуска 3) полем допуска |
| 19 | Поле допуска в ЕСДП образуется сочетанием: | 1) номинального размера и квалитета 2) основного отклонения и квалитета 3) предельного отклонения и квалитета |
| 20 | Горизонтальную линию, соответствующую номинальному размеру, от которой откладывают отклонения называют: | 1) начальной линией 2) номинальной линией 3) нулевой линией |
| 21 | Совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности для всех номинальных размеров, называется: | 1) квалитет 2) эквивалент 3) квартет |
| 22 | Как обозначается единица допуска? | 1) i 2) l 3) y |
| 23 | Чем допуск меньше, тем деталь изготовить: | 1) сложнее 2) проще |
| 24 | Чем допуск больше, тем требования к точности обработки детали: | 1) меньше 2) больше |
| 25 | Для образования посадок в ЕСДП наиболее широко используют квалитеты: | 1) с 1 по5 2) с 12 по 19 3) с 5 по 12 |

Преподаватель ____________________Невзорова Н.А.

Председатель ПЦК _________________ Белых А.Г.

| Задание на дифференцированный зачет. «Утверждаю» Зам. директора по ПССЗ ______________ Богданова Н.А. « ___» 20__-г. Вариант 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| №в | Задание | Варианты ответов |
| 1 | Для ответственных сопряжений (посадок) применяются квалитеты: | 1) 8-10 2) 6-7 3) 11-12 |
| 2 | В случае относительно больших зазоров и натягов применяются квалитеты: | 1) 6-7 2) 11-12 3) 8-10 |
| 3 | Для грубых соединений используются квалитеты: | 1) 11-12 2) 6-7 3) 8-10 |
| 4 | Чему равно нижнее отклонение: 75+0,030 ? | 1) +0,030 2) -0,030 3) 0 |
| 5 | Чему равно верхнее отклонение: 50-0,39 ? | 1) +0,39 2) -0,39 3) 0 |
| 6 | Чему равно нижнее отклонение: 30+0,3+0,2 ? | 1) +0,3 2) +0,2 3) 30 |
| 7 | Чему равно верхнее отклонение: 30-0,3-0,5 ? | 1) 30 2) -0,5 3) -0,3 |
| 8 | Поверхность, полученная в результате обработки детали, это: | 1) номинальная поверхность 2) реальная поверхность 3) профиль поверхности |
| 9 | Идеальная поверхность, номинальная форма которой задана чертежом, называется: | 1) реальная поверхность 2) профиль поверхности 3) номинальная поверхность |
| 10 | Условие годности действительного размера – это: | 1) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не меньше наименьшего предельного размера, и не равен им 2) если действительный размер не меньше наибольшего предельного размера и не больше наименьшего предельного размера 3) если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не меньше наименьшего предельного размера, или равен им |
| 11 | Если действительный размер больше наибольшего предельного размера: | 1) брак 2) деталь годна |
| 12 | Если действительный размер оказался меньше наименьшего предельного размера, для внутреннего элемента детали, то: | 1) брак неисправимый 2) брак исправимый |
| 13 | Если действительный размер оказался больше наибольшего предельного размера, для наружного элемента детали, то: | 1) брак неисправимый 2) брак исправимый |
| 14 | Если действительный размер равен наибольшему или наименьшему предельному размеру: | 1) брак 2) деталь годна |
| 15 | Если действительный размер оказался меньше наименьшего предельного размера, для наружного элемента детали, то: | 1) брак неисправимый 2) брак исправимый |
| 16 | Если действительный размер не больше наибольшего предельного размера и не меньше наименьшего предельного размера: | 1) брак 2) деталь годна |
| 17 | Если действительный размер оказался больше наибольшего предельного размера, для внутреннего элемента детали, то: | 1) брак неисправимый 2) брак исправимый |
| 18 | Конструктивно необходимые поверхности, не предназначенные для соединения с поверхностями других деталей, называются: | 1) свободными 2) сборочными 3) сопрягаемыми |
| 19 | Поверхности, по которым детали соединяют в сборочные единицы, называют: | 1) сопрягаемыми 2) сборочными 3) свободными |
| 20 | Отклонения от номинального размера называются: | 1) недостатком 2) погрешностью 3) дефектом |
| 21 | Поверхность, имеющая форму номинальной поверхности и соприкасающаяся с реальной поверхностью, называется: | 1) прилегающая поверхность 2) соприкасающаяся поверхность 3) касательная поверхность |
| 22 | Линия заданной геометрической формы, проведенная относительно профиля и служащая для оценки геометрических параметров –это… | 1) средняя линия 2) наибольшая высота 3) базовая линия |
| 23 | Линия пересечения поверхности с плоскостью, перпендикулярной ей, это: | 1) реальная поверхность 2) профиль поверхности 3) номинальная поверхность |
| 24 | Поверхность, от которой задается по чертежу, обрабатывается и измеряется расположение поверхности элемента детали, называется: | 1) основой 2) номиналом 3) базой |
| 25 | Требования к отклонениям, имеющим конкретную геометрическую форму – это: | 1) общие требования 2) частные требования 3) комплексные требования |

Преподаватель ____________________Невзорова Н.А.

Председатель ПЦК _________________ Белых А.Г.

| Задание на дифференцированный зачет. «Утверждаю» Зам. директора по ПССЗ ______________ Богданова Н.А. « ___» 20__-г. Вариант 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Каких требований к форме поверхности не бывает: | 1) общие требования 2) частные требования 3) комплексные требования |
| 2 | Требования к поверхности, одновременно предъявляемые ко всем видам отклонений формы поверхности – это: | 1) комплексные требования 2) частные требования 3) общие требования |
| 3 | Отклонение реального профиля от номинального – это: | 1) допуск формы поверхности 2) отклонение формы поверхности 3) отклонение профиля поверхности |
| 4 | Отклонение реальной формы поверхности, полученной при обработке, от номинальной формы поверхности – это: | 1) отклонение профиля поверхности 2) отклонение формы поверхности 3) допуск формы поверхности |
| 5 | Предел, ограничивающий допустимое отклонение расположения поверхности, называют: | 1) предельным размером 2) допуском расположения 3) линейным размером |
| 6 | Для охватывающих и охватываемых поверхностей установлены два вида допусков расположения: | 1) свободный и несвободный 2) нулевой и размерный 3) зависимый и независимый |
| 7 | Допуск расположения, числовое значение которого зависит от действительного размера нормируемого элемента, называется: | 1) зависимым 2) не свободным 3) размерным |
| 8 | Допуск расположения, числовое значение которого не зависит от действительного размера нормируемого элемента, называется: | 1) независимым 2) свободным 3) нулевым |
| 9 | Что не относится к отклонениям поверхностей деталей: | 1) отклонения формы поверхности 2) отклонения по весу детали 3) величина шероховатости |
| 10 | Наибольшее допускаемое значение отклонения формы – это: | 1) допуск формы поверхности 2) отклонение профиля поверхности 3) отклонение формы поверхности |
| 11 | Шероховатость поверхности – это: | 1) совокупность микронеровностей на поверхности детали 2) совокупность дефектов на поверхности детали 3) совокупность трещин на поверхности детали |
| 12 | Основой для определения шероховатости поверхности является: | 1) количество неровностей 2) профиль шероховатости 3) площадь поверхности детали |
| 13 | Главная характеристика шероховатости в машиностроении – это: | 1) геометрическая величина неровностей 2) количество неровностей 3) отражающая способность |
| 14 | Параметр шероховатости: наибольшая высота неровностей профиля, определяемая как расстояние между линией выступов профиля и линией впадин, проходящих соответственно через высшую и низшую точки профиля в пределах базовой длины обозначается…… | 1) Rmax 2) Ra 3) Rz |
| 15 | Параметр шероховатости: среднее арифметическое отклонение профиля, представляющее собой среднее арифметическое абсолютных значений отклонений профиля в пределах базовой длины обозначается …. | 1) Rz 2) Ra 3) Rmax |
| 16 | Параметр шероховатости: высота неровностей профиля по 10 точкам обозначается….. | 1) Ra 2) Rmax 3) Rz |
| 17 | Сколько необходимо точек профиля, чтобы определить высоту неровностей? | 1) 2 2) 10 3) 5 |
| 18 | Техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящие и хранящие единицу физической величины, размер которой принимают неизменным – это… | 1) инструмент измерений 2) единица измерений 3) средство измерений |
| 19 | Каких средств измерений по назначению не бывает? | 1) рабочие средства измерений 2) инженерные средства измерений 3) метрологические средства измерений |
| 20 | Средства измерений, применяемые для проведения технических измерений | 1) рабочие средства измерений 2) инженерные средства измерений 3) метрологические средства измерений |
| 21 | Средства измерений, предназначенные для проведения метрологических измерений | 1) рабочие средства измерений 2) инженерные средства измерений 3) метрологические средства измерений |
| 22 | Какие средства измерений предназначены для воспроизведения и/или хранения физической величины: | 1)измерительные приборы; 2)измерительные системы; 3)измерительные установки; 4)измерительные преобразователи; 5)вещественные меры; 6)индикаторы; 7)стандартные образцы материалов и веществ; 8)эталоны. |
| 23 | Как называются технические средства, предназначенные для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины: | 1) вещественные меры; 2) стандартные образцы материалов и веществ; 3) эталоны 4) индикаторы; 5) измерительные преобразователи; |
| 24 | Какие требования предъявляются к эталонам: | 1) размерность; 2) неизменность; 3) точность; 4) воспроизводимость; 5) погрешность; 6)сличаемость. |
| 25 | Какие средства измерений представляют собой совокупность измерительных преобразователей и отсчетного устройства: | 1)измерительные системы; 2)измерительные установки 3)вещественные меры; 4)индикаторы; 5)измерительные приборы; |

Преподаватель ____________________Невзорова Н.А.

Председатель ПЦК _________________ Белых А.Г.

Эталон ответов  по ссылке Технические измерения. Тесты с ответами по метрологии (2019 год) (sinref.ru)

Критерии оценки:

Верно выполненное тестирование – 21- 25 верных ответов - оценка «5»

Верно выполненное тестирование -  17-20 верных ответов – оценка «4»

Верно выполненное тестирование -  15 -16 верных ответов - оценка «3»

Верно выполненное тестирование менее 15 верных ответов - оценка «2»