ГБПОУ «Павловский автомеханический  техникум им. И.И.Лепсе»

Фонды оценочных средств

по программе общепрофессиональной  дисциплины

ОП.04 Материаловедение

основной профессиональной образовательной программы

по специальности 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производства»

базовой	 подготовки

- I. Паспорт фондов оценочных средств

- 1.1. Область применения

ФОС предназначен для проверки результатов освоения профессиональной дисциплины ОП.04 «Материаловедение»  основной профессиональной образовательной программы  по специальности 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производства»

ФОС позволяет оценивать:

    - Освоение умения и усвоенные знания:

| Профессиональная компетенция | Уметь | Знать | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения | Средства проверки ( темы, условия их выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации. | -распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; -определять виды конструкционных материалов; -выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; -проводить исследования и испытания материалов рассчитывать и назначать оптимальные режимы резания; | -закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; -классификацию и способы получения композиционных материалов; -принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; -строение и свойства металлов, методы их исследования; -классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; -методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ. | - Zoom конференция; - письменные проверочные работы; - задания на выполнение творческих работ, презентаций; - онлайн-олимпиады. -ежеурочная онлайн-беседа в группе «Материаловедение» в ВК | ЛР « Испытание на твердость по Бринеллю» ЛР «Испытание на твердость по Роквеллу» ЛР «Термический метод исследования» ЛР «Испытание на ударную вязкость» Тема Конструкционные материалы Тема Методика расчета и назначения режимов резания Тема Формирование структуры литых материалов. Тема Термическая и химико – термическая обработка металлов и сплавов. |

  - Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

При оценивании освоения программы учебной дисциплины применяются следующие формы текущего контроля знаний: устный опрос; письменный опрос; контрольная работа; тестирование; выполнение и защита лабораторных работ; решение задач, упражнений.

Материалы для проведения экзамена составляются на основе рабочей программы учебной дисциплины и охватывает ее наиболее актуальные разделы и темы. Они должны целостно отражать объем проверяемых теоретических знаний.

Материалы для проведения экзамена разрабатываются преподавателем дисциплины и обсуждаются на заседаниях ПЦК и утверждаются заместителем директора.

При проведении экзамена (Э), уровень подготовки студентов оценивается по пятибалльной системе.

Экзамен (Э) по дисциплине «Материаловедение» проводится в форме тестирования по вопросам изученного материала с проведением практических заданий по расшифровке марок сплавов.

К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившее все лабораторные работы и практические задания по дисциплине «Материаловедение».

Форма проведения промежуточной аттестации в начале соответствующего семестра доводится до сведения студентов.

Экзамен  принимается, преподавателем, который вел учебные занятия по данной дисциплине.

В критерии оценки уровня обучающихся входят:

- уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой по дисциплине;

- умения использовать теоретические знания при выполнении практических задач;

- обоснованность, четкость краткость изложения ответа.

Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку (кроме неудовлетворительной) и зачетную ведомость (в том числе и неудовлетворительную). Полученная оценка на экзамене за  данный  семестр  является определяющей независимо  от  полученных  в  семестре  оценок  текущего контроля по дисциплине.

Итоговая оценка на экзамене, может определяться как среднее арифметическое годовой оценки, полученной по завершении изучения соответствующей дисциплины. Итоговые оценки выставляются целыми числами в соответствии с правилами математического округления, но не ниже той оценки, которая получена на экзамене.

В случае академической задолженности (несдаче экзамена) по завершении всех экзаменов студенту предоставляется возможность пересдачи.

- Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении учебной дисциплины:

| ОП | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ОП.04 Материаловедение | Экзамен |

- 2. Комплект материалов для оценки

- освоенных умений и усвоенных знаний

- по ОП.04  Материаловедение

Экзаменационное задание. Вариант 1

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		20   г.

- Теоретическая часть:

| № тестового задания | Формулировка и содержание тестового задания |
| --- | --- |
| 1. | Выбрать правильный ответ Какое из перечисленных свойств металлов обеспечивает возможность их успешной обработки давлением: 1. высокая прочность 2. высокая теплопроводность 3. высокое электросопротивление 4. высокая пластичность 5. хорошие литейные свойства |
| 2. | Выбрать правильный ответ Компоненты, не способные к взаимному растворению в твердом состоянии и не вступающие в химическую реакцию с образованием соединения образуют: 1. твердые растворы внедрения 2. химические соединения 3. смеси 4. твердые растворы замещения |
| 3. | Выбрать правильный ответ Зерна со специфической кристаллической решеткой, отличной от решеток обоих компонентов, характеризующиеся определенной температурой плавления и скачкообразным изменением свойств при изменении состава представляют собой: 1. твердые растворы внедрения 2. химические соединения 3. смеси 4. твердые растворы замещения |
| 4. | Выбрать правильный ответ При растворении компонентов друг в друге и сохранении решетки одного из компонентов образуются: 1. твердые растворы 2. химические соединения 3. смеси |
| 5. | Выбрать правильный ответ При расположении атомов одного компонента в узлах кристаллической решетки другого компонента (растворителя) образуются: 1. твердые растворы внедрения 2. химические соединения 3. смеси 4. твердые растворы замещения |
| 6. | Выбрать правильный ответ Какая из форм кристаллических решеток является объемноцентрированной кубической решеткой? а b а 1) 2) а 3) |
| 7. | Выбрать правильный ответ Существование одного металла в нескольких кристаллических формах носит название: 1. полиморфизма 2. анизотропия 3. кристаллизации 4. текстуры |
| 8. | Выбрать правильный ответ Какой тип решетки имеет железо при комнатной температуре: 1. тетрагональная 2. простая кубическая 3. объемноцентрированная кубическая 4. гранецентрированная кубическая 5. гексагональная |
| 9. | Выбрать правильный ответ Какие дефекты кристаллической решетки являются линейными? 1. вакансия 2. примесной атом внедрения 3. дислокация 4. межузельный атом |
| 10. | Выбрать правильный ответ Какие дефекты кристаллической решетки являются точечными? 1. вакансия 2. примесной атом внедрения 3. дислокация 4. межузельный атом |
| 11. | Выбрать правильный ответ К специфическим свойствам металлов относятся: 1. высокая твердость 2. электропроводность и теплопроводность 3. прочность |
| 12. | Выбрать правильный ответ Деформацией называется: 1. перестройка кристаллической решетки 2. изменение угла между двумя перпендикулярными волокнами под действием внешних нагрузок 3. изменения формы или размеров тела (или части тела под действием внешних сил, а также при нагревании или охлаждении и других воздействиях, вызывающих изменение относительного положения частиц тела 4. удлинение волокон под действием растягивающих сил |
| 13. | Выбрать правильный ответ Какие из перечисленных свойств относятся к механическим? 1. ковкость 2. твёрдость 3. коэффициент теплопроводности 4. удельная теплоемкость |
| 14. | Выбрать правильный ответ При испытании образца на растяжение определяются: 1. предел прочности 2. предел выносливости 3. твердость по Бринеллю 4. ударная вязкость. |
| 15. | Выбрать правильный ответ Измерение твердости, основанное на том, что в плоскую поверхность металла вдавливают под постоянной нагрузкой закаленный шарик используется: 1. в методе Бринелля 2. в методе Шора 3. в методе Роквелла по шкалам А и С 4. в методе Виккерса |
| 16. | Выбрать правильный ответ Измерение твердости, основанное на том, что в плоскую поверхность металла вдавливают под постоянной нагрузкой алмазный индентор в виде конуса с углом при вершине 120 используется: 1. в методе Бринелля 2. в методе Шора 3. в методе Роквелла по шкалам А и С 4. в методе Виккерса |
| 17. | Выбрать правильный ответ Измерение твердости, основанное на вдавливании в поверхность образца алмазного индентора (наконечника, имеющего форму правильной четырехгранной пирамиды с двугранным углом при вершине 136о используется: 1. в методе Бринелля 2. в методе Шора 3. в методе Роквелла по шкалам А и С 4. в методе Виккерса |
| 18. | Выбрать правильный ответ Технологические свойства характеризуют - поведение материалов в ходе изготовления деталей - удельное электрическое сопротивление материалов - способность передавать тепловую энергию от одной части к другой, если между ними возникает разница температур |
| 19. | Выбрать правильный ответ Пластическая деформация: 1. остается после снятия нагрузки 2. исчезает после снятия нагрузки 3. характеризуется ударной вязкостью 4. это деформация, при которой величина смещения атомов из положений равновесия не превышает расстояния между соседними атомами |
| 20. | Выбрать правильный ответ Способность материала сопротивляться динамическим нагрузкам 1. характеризуется ударной вязкостью 2. пределом прочности 3. пределом ползучести 4. определяется как отношение затраченной на излом работы А к площади его поперечного сечения S в месте надреза до испытания |

2.Практическая часть:

2.1 Карточка с марками сплавов по вариантам: расшифровать марку материала по плану: название, химический состав, термическая обработка, применение (ПРИЛОЖЕНИЕ к ФОС)

2.2. По диаграмме железо-цементит определить и описать фазовые и структурные превращения для сплава с содержанием углерода (С) в % при нагревании (охлаждении), построив линию сплава и используя данные варианта.

1 вариант: С = 0,2% при нагревании

3.2 Решить задачу: на твердомере Бринелля ТШ-2 производится испытание образца стали определенной толщины, определить твердость стального образца используя данные варианта:

1 вариант: материал образца - сталь 45 ГОСТ 1050-88 (коэффициент для стали К=300), толщина образца S=17мм, диаметры отпечатков d1 = 4,1 мм, d2 = 4,2 мм,  d3 = 4,5 мм.

Преподаватель ___________________Н.А. Невзорова

Председатель ПЦК _______________ А.Г. Белых

Экзаменационное задание. Вариант 2

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		20   г.

- Теоретическая часть:

| № тестового задания | Формулировка и содержание тестового задания |
| --- | --- |
| 1. | Выбрать правильный ответ Линией «Ликвидус» называют: 1.температуру, соответствующую началу кристаллизации 2.температуру, соответствующую полиморфному превращению 3.температуру, соответствующую эвтектическому превращению 4.температуру, соответствующую концу кристаллизации |
| 2. | Выбрать правильный ответ Линией «Солидус» называют: 1.температуру, соответствующую началу кристаллизации 2.температуру, соответствующую полиморфному превращению 3.температуру, соответствующую эвтектическому превращению 4.температуру, соответствующую концу кристаллизации |
| 3. | Выбрать правильный ответ Твердый раствор внедрения углерода в α-Fe называется: 1. цементитом 2. ферритом 3. аустенитом 4. ледебуритом |
| 4. | Выбрать правильный ответ Твердый раствор внедрения углерода в -Fe называется: 1. цементитом 2. ферритом 3. аустенитом 4. ледебуритом |
| 5. | Выбрать правильный ответ Химическое соединение Fe3C называется: 1. цементитом 2. ферритом 3. аустенитом 4. ледебуритом |
| 6. | Выбрать правильный ответ Упорядоченный перенасыщенный твердый раствор углерода в α-железе называется: 1. цементитом 2. ферритом 3. аустенитом 4. мартенситом |
| 7. | Выбрать правильный ответ Сталями называют: 1. сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,02 % углерода 2. сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,02 % до 2.14 % углерода 3. сплавы железа с углеродом, содержащие от 2,14 до 6,67 % С 4. сплавы железа с углеродом, содержащие 0,8 % С |
| 8. | Выбрать правильный ответ Чугунами называют: 1. сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,02 % углерода 2. сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,02 % до 2.14 % углерода 3. сплавы железа с углеродом, содержащие от 2,14 до 6,67 % углерода 4. сплавы железа с углеродом, содержащие 0,8 % углерода |
| 9. | Выбрать правильный ответ Эвтектоидной сталью называют: 1. сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,02 % углерода 2. сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,02 % до 2.14 % углерода 3. сплавы железа с углеродом, содержащие от 2,14 до 6,67 % углерода 4. сплавы железа с углеродом, содержащие 0,8 % углерода |
| 10. | Выбрать правильный ответ Завтектоидной сталью называют: 1. сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,02 % углерода 2. сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,02 % до 0.8 % углерода 3. сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,8 до 2.14 % углерода 4. сплавы железа с углеродом, содержащие 0,8 % углерода |
| 11. | Выбрать правильный ответ Доэвтектоидной сталью называют: 1. сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,02 % углерода 2. сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,02 % до 0.8 % углерода 3. сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,8 до 2.14 % углерода. 4. сплавы железа с углеродом, содержащие 0,8 % углерода |
| 12. | Выбрать правильный ответ Доэвтектическим чугуном называют: 1. сплав железа с углеродом, содержащие до 2,14 % углерода 2. сплав железа с углеродом, содержащие от 2,14 % до 4,3 % углерода 3. сплав железа с углеродом, содержащие от 4,3 до 6.67 % углерода 4. сплав железа с углеродом, содержащие 4.3 % углерода |
| 13. | Выбрать правильный ответ Эвтектическим чугуном называют: 1. сплав железа с углеродом, содержащие до 2,14 % углерода 2. сплав железа с углеродом, содержащие от 2,14 % до 4,3 % углерода 3. сплав железа с углеродом, содержащие от 4,3 до 6.67 % углерода 4. сплав железа с углеродом, содержащие 4.3 % углерода |
| 14. | Выбрать правильный ответ Заэвтектическим чугуном называют: 1. сплав железа с углеродом, содержащие до 2,14 % углерода 2. сплав железа с углеродом, содержащие от 2,14 % до 4,3 % углерода 3. сплав железа с углеродом, содержащие от 4,3 до 6.67 % углерода 4. сплав железа с углеродом, содержащие 4.3 % углерода |
| 15. | Выбрать два правильных ответа Какие примеси в железоуглеродистых сталях относятся к вредным: 1. кремний 2 марганец 3. сера 4. фосфор |
| 16. | Выбрать два правильных ответа Какие примеси в железоуглеродистых сталях относятся к полезным: 1. кремний 2 марганец 3. сера 4. фосфор |
| 17. | Выбрать правильный ответ В каких сталях в наибольшей степени удален кислород: 1. в кипящих «кп» 2. в спокойных «сп» 3. в полуспокойных «пс» 4. в низкоуглеродистых |
| 18. | Выбрать правильный ответ В каких сталях в наименьшей степени удален кислород: 1. в кипящих «кп» 2. в спокойных «сп» 3. в полуспокойных «пс» 4. в низкоуглеродистых |
| 19. | Выбрать правильный ответ Чугун, в котором весь углерод находится в виде химического соединения Fe3С, называется: 1. серым 2. ковким 3. белым 4. высокопрочным |
| 20. | Выбрать правильный ответ Чугуны с пластинчатой формой графита называются: 1. серыми 2. ковкими 3. белыми 4. высокопрочными |

2.Практическая часть:

2.1 Карточка с марками сплавов по вариантам: расшифровать марку материала по плану: название, химический состав, термическая обработка, применение (ПРИЛОЖЕНИЕ к ФОС)

2.2. По диаграмме железо-цементит определить и описать фазовые и структурные превращения для сплава с содержанием углерода (С) в % при нагревании (охлаждении), построив линию сплава и используя данные варианта. 2 вариант: С=1,8% при охлаждении

2.3 Решить задачу: на твердомере Бринелля ТШ-2 производится испытание образца стали определенной толщины, определить твердость стального образца используя данные варианта: 2 вариант: материал образца - сталь 45 ГОСТ 1050-88 (коэффициент для стали К=300), толщина образца S=10 мм, диаметры отпечатков d1 = 3,8 мм, d2 = 3,9 мм,  d3 = 4,0 мм.

Преподаватель ___________________Н.А. Невзорова

Председатель ПЦК _______________ А.Г. Белых

Экзаменационное задание. Вариант 3

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		20   г.

- Теоретическая часть:

| № тестового задания | Формулировка и содержание тестового задания |
| --- | --- |
| 1. | Выбрать правильный ответ Чугуны, в которых графит имеет шаровидную форму называются: 1. серыми 2. ковкими 3. белыми 4. высокопрочными |
| 2. | Выбрать правильный ответ Чугуны, в которых графит имеет хлопьевидную форму называется: 1. серыми 2. ковкими 3. белыми 4. высокопрочными |
| 3. | Выбрать правильный ответ Средние значения временного сопротивления (предела прочности) чугуна СЧ25, в МПа равны: 1. 25 2. 2,5 3. 250 4. 2500 |
| 4. | Выбрать правильный ответ Термическая операция, заключающаяся в нагреве сплава до определенной температуры с последующим медленным охлаждением, называется: 1. нормализацией 2. отжигом 3. закалкой 4. отпуском |
| 5. | Выбрать правильный ответ Буква А при маркировке стали (например, 39ХМЮА, У12А. обозначает: 1. азот 2. высококачественную сталь 3. автоматную сталь 4. сталь ферритного класса |
| 6. | Выбрать правильный ответ Какие из инструментальных материалов не работоспособен при температурах 800 -1000 С? 1. У10-У13 2. Р18 3. ВК8 4. Т15К6 |
| 7. | Выбрать правильный ответ Цель легирования сталей: 1. создание сталей с особыми свойствами (жаропрочность, коррозионная стойкость и т.д.) 2. получение гладкой поверхности 3. повышение пластических свойств 4. уменьшения поверхностных дефектов |
| 8. | Выбрать правильный ответ Какое содержание вредных примесей серы и фосфора содержится в высококачественных сталях? 1. до 0,04% серы и до 0,035% фосфора 2. до 0,025% серы и до 0,025% фосфора 3. до 0,015% серы и до 0,025% фосфора 4. сера и фосфор отсутствуют |
| 9. | Выбрать правильный ответ Какой легирующий элемент обозначается буквой С при маркировке сталей? 1. селен 2. углерод 3. кремний 4. свинец |
| 10. | Выбрать правильный ответ Какое количество углерода содержится в инструментальных сталях? 1. от 0,7 % и выше 2. 0,03 % 3. 1,3 % 4. от 0,1 и выше |
| 11. | Выбрать правильный ответ Какой сплав получен методом порошковой металлургии? 1. ВК8 2. Р18 3. У12А 4. 5ХНМ |
| 12. | Выбрать правильный ответ Какие карбиды составляют основу твердого сплава Т5К10? 1. карбид вольфрама + карбид титана 2. карбид хрома + карбид молибдена 3. карбид марганца + карбид хрома 4. карбид молибдена + карбид вольфрама |
| 13. | Расположить следующие группы режущих инструментальных материалов в порядке возрастания их теплостойкости: - 1. твердые сплавы, - 2. быстрорежущие стали, - 3. режущая керамика, - 4. углеродистая сталь. |
| 14. | Расположить следующие группы режущих инструментальных материалов в порядке возрастания их твердости: 1. твердые сплавы, 2. быстрорежущие стали, 3. режущая керамика, 4. природный алмаз. |
| 15. | Расположить чугуны в порядке возрастания в них содержания углерода: 1. Эвтектический 2. Доэвтектический 3. Заэвтектический |
| 16. | Расположить структуры твердой фазы железоуглеродистых сплавов в порядке возрастания их твердости по шкале Виккерса - Цементит - Феррит - Аустенит |
| 17. | Расположить структуры твердой фазы железоуглеродистых сплавов в порядке возрастания в них содержания углерода 1. Цементит 2. Феррит 3. Аустенит |
| 18. | Расположить стали в порядке возрастания в них содержания углерода: - 1. Углеродистые инструментальные стали; - 2. Углеродистые конструкционные стали; - 3. Цементуемые легированные стали. |
| 19. | Расположить стали в порядке возрастания в них содержания углерода: 1. Эвтектоидные 2. Доэвтектоидные 3. Заэвтектоидные 4. Техническое железо |
| 20. | Расположить стали в порядке возрастания в них содержания углерода 15ХА Сталь 18 40Х У7 |

2.Практическая часть:

2.1 Карточка с марками сплавов по вариантам: расшифровать марку материала по плану: название, химический состав, термическая обработка, применение (ПРИЛОЖЕНИЕ к ФОС)

2.2. По диаграмме железо-цементит определить и описать фазовые и структурные превращения для сплава с содержанием углерода (С) в % при нагревании (охлаждении), построив линию сплава и используя данные варианта. 3 вариант: С=2,4% при нагревании

2.3 Решить задачу: на твердомере Бринелля ТШ-2 производится испытание образца стали определенной толщины, определить твердость стального образца используя данные варианта: 3 вариант: материал образца - сталь 45 ГОСТ 1050-88 (коэффициент для стали К=300), толщина образца S=21 мм, диаметры отпечатков d1 = 4,5 мм, d2 = 4,6 мм,  d3 = 4,7 мм.

Преподаватель ___________________Н.А. Невзорова

Председатель ПЦК _______________ А.Г. Белых

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Эталоны ответов и критерии оценки

- Эталон ответов ОП.04  Материаловедение

- по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства

| I вариант |  | II вариант |  | III вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| 5 |  | 5 |  | 5 |  |
| 6 |  | 6 |  | 6 |  |
| 7 |  | 7 |  | 7 |  |
| 8 |  | 8 |  | 8 |  |
| 9 |  | 9 |  | 9 |  |
| 10 |  | 10 |  | 10 |  |
| 11 |  | 11 |  | 11 |  |
| 12 |  | 12 |  | 12 |  |
| 13 |  | 13 |  | 13 |  |
| 14 |  | 14 |  | 14 |  |
| 15 |  | 15 |  | 15 |  |
| 16 |  | 16 |  | 16 |  |
| 17 |  | 17 |  | 17 |  |
| 18 |  | 18 |  | 18 |  |
| 19 |  | 19 |  | 19 |  |
| 20 |  | 20 |  | 20 |  |

Критерии оценки:

19-20 верных ответов – оценка «5»

18-12 верных ответов – оценка «4»

10-11 верных ответов – оценка «3»

Менее 10 верных ответов – оценка «2»