ГБПОУ Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе

Комплект

Оценочные материалы

по учебной  дисциплине

ОП.01 Инженерная графика

основной профессиональной образовательной программы

по специальности СПО 23.02.02  Автомобиле- и тракторостроение,

I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

1.1. Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения профессиональной дисциплины

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.02  Автомобиле- и тракторостроение. Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| умения: читать технические чертежи; | Практические работы по выполнению индивидуальных графических работ Практические занятия, самостоятельные работы, тестирование Внеаудиторная самостоятельная работа |
| выполнять эскизы деталей и сборочных единиц; |  |
| оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и техническую документацию в соответствии с требованиями стандартов; |  |
| знания: основы проекционного черчения; | Практические работы Тестирование Внеаудиторная самостоятельная работа Выполнение индивидуальных графических работ |
| правила выполнения чертежей, схем и эскизов по специальности; |  |
| структуру и оформление конструкторской, технологической документации в соответствии с требованиями стандартов |  |

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

| Результаты (освоенные общие и профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрирует интерес к будущей профессии | Дифференцированный зачёт |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - организует собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество |  |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (самоорганизация). | - принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несет за них ответственность |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | -осуществляет эффективный поиск необходимой информации |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | -использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - взаимодействует с обучающимися, преподавателями в ходе обучения |  |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий | - может брать на себя ответственность за работу членов команды |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | - самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития, занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации |  |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |  |
| ПК 4.1. Участвовать в разработке проектной документации компьютерных систем и комплексов с использованием современных пакетов прикладных программ в сфере профессиональной деятельности. | участвует в разработке проектной документации |  |
| ПК 4.2. Участвовать в проектировании, монтаже, эксплуатации и диагностике компьютерных систем и комплексов. | участвует в проектировании, монтаже компьютерных систем |  |

2. Комплект материалов для оценки

освоенных умений и усвоенных знаний

по учебной дисциплине ОП.01 Инженерная графика

| Тестовые вопросы к дифференцированному зачёту |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование темы | Формулировка и содержание тестового задания | ответ |
| 1. Масштаб. | Выбрать правильный ответ Численный масштаб показывает: 1.Отношение действительных размеров детали к размерам ее изображения на чертеже; 2. Единицы измерения линейных размеров; 3.Отношение линейных и угловых размеров изображаемого предмета; 4.Отношение линейных размеров изделия на чертеже к его действительным линейным размерам. |  |
| 2. Линии чертежа. | Выбрать правильный ответ Для изображения видимого контура детали, внутренней рамки чертежа, контура вынесенного сечения и входящего в состав разреза применяется: 1.Сплошная тонкая линия; 2.Сплошная толстая основная; 3.Сплошная волнистая; 4.Центровая линия. |  |
| 3. Нанесение размеров на чертежах. | Установите соответствие между наименованием условного знака и его изображением на чертеже: 1. знак диаметра; 2. знак радиуса; 3. знак квадрата; 4. знак конусности; 5. знак дуги; R 6. знак уклона. |  |
| 4.Общие сведения о видах проецирования. | Вставить пропущенное слово Изображение предмета на совмещённых плоскостях проекций называется… |  |
| 5. Эскиз детали и технический рисунок. | Вставить пропущенное слово Чертеж, выполненный от руки без помощи чертежных инструментов по правилам прямоугольного проецирования без точного соблюдения масштаба, но с обязательным соблюдением пропорций элементов деталей, называется … |  |
| 6. Геометрические построения: сопряжения. | Вставить пропущенное слово Плавный переход прямой линии в кривую или кривой в другую кривую называется … . |  |

| 7. Коробовые и лекальные кривые линии. | Выбрать правильный ответ К коробовым кривым линиям относятся: Парабола; Синусоида; Овал; Завиток; Циклоида. |  |
| --- | --- | --- |
| 8. Виды. | Установить соответствие между шестью основными видами чертежа, изображенными на рисунке и их названиями: … - вид сзади; … - вид справа; ... - вид сверху; … - главный вид; … - вид слева; … - вид снизу. |  |
| 9.Аксонометрические проекции. | Выбрать правильный ответ Комплексный чертёж аксонометрической проекции модели 1. 2. имеет вид: 3. |  |

| 10. Сечения и разрезы | Установить соответствие между обозначениями сечений А-А, Б-Б, В-В, Г-Г и их изображениями, используя главный вид детали и четыре её сечения на рисунке: |  |
| --- | --- | --- |
| 11. Виды резьб и их обозначения. | Вставить пропущенное слово Поверхность, образованная при винтовом движении плоского контура по цилиндрической или конической поверхности называется… |  |
| 12. Стандартные резьбовые крепежные детали и их условные обозначения. | Выбрать правильные ответы К разъемным соединениям относятся: Соединение клином; Сварные соединения; Резьбовые соединения; Заклепочные соединения. |  |
| 13. Виды резьб и их обозначения. | Установить соответствие между типом резьбы и её условным обозначением 1.метрическая; А - G 1 ½ - А; 2.трубная цилиндрическая; Б - М 20×1,5; 3.упорная; В - Tr 20×8 (P4); 4.трапецеидальная; Г - S80×20LH; 5.трубная коническая. Д - R 1 ½ - B. |  |
| 14. Стандартные резьбовые крепежные детали и их условные обозначения. | Вставить пропущенное слово Гладкий стержень цилиндрической или конической формы, предназначенный для жесткого соединения или точной установки деталей при сборке называется … |  |
| 15.Разъемные соединения. | Выбрать правильный ответ Из четырёх соединений показанных на рисунке шпоночным является: |  |
| 16. Неразъемные соединения. | Установить соответствие между условными обозначениями швов на чертеже и видами соединений: |  |
| 17. Зубчатые передачи. | Выбрать правильный ответ Делительную окружность на изображении зубчатых колес показывают: Сплошной основной линией; Сплошной тонкой линией; Штрихпунктирной линией. |  |
| 18. Зубчатые передачи. | Выбрать правильный ответ Цилиндрическое зубчатое колесо изображено на рисунке: |  |
| 19. Пружины. | Выбрать правильные ответы Пружины на рабочих чертежах изображаются: Под углом 45° к рамке; В свободном состоянии; Горизонтально; В рабочем состоянии; Вертикально. |  |

| 20. Эскиз детали и технический рисунок. | Установить правильную последовательность процесса эскизирования детали: 1.подготовка листа; 2.выбор главного вида и других необходимых иображений; 3.выбор формата листа; 4.ознакомление с деталью; 5.нанесение изображений, элементов детали; 6.компоновка изображений на листе; 7.нанесение размерных линий и условных знаков; 8.оформление видов, размеров и сечений; 9.нанесение размерных чисел; 10.окончательное оформление эскиза. |  |
| --- | --- | --- |

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Эталоны ответов  критерии оценки

| Тестовые вопросы к дифференцированному зачёту |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование темы | Формулировка и содержание тестового задания | Правильный ответ |
| 1. Масштаб. | Выбрать правильный ответ Численный масштаб показывает: 1.Отношение действительных размеров детали к размерам ее изображения на чертеже; 2. Единицы измерения линейных размеров; 3.Отношение линейных и угловых размеров изображаемого предмета; 4.Отношение линейных размеров изделия на чертеже к его действительным линейным размерам. | 4.Отношение линейных размеров изделия на чертеже к его действительным линейным размерам. |
| 2. Линии чертежа. | Выбрать правильный ответ Для изображения видимого контура детали, внутренней рамки чертежа, контура вынесенного сечения и входящего в состав разреза применяется: 1.Сплошная тонкая линия; 2.Сплошная толстая основная; 3.Сплошная волнистая; 4.Центровая линия. | 2.Сплошная толстая основная. |
| 3. Нанесение размеров на чертежах. | Установите соответствие между наименованием условного знака и его изображением на чертеже: 1. знак диаметра; 2. знак радиуса; 3. знак квадрата; 4. знак конусности; 5. знак дуги; R 6. знак уклона. | - 3 - 4 - 5 - 6 R - 2 - 1 |
| 4.Общие сведения о видах проецирования. | Вставить пропущенное слово Изображение предмета на совмещённых плоскостях проекций называется… | Комплексным чертежом |
| 5. Эскиз детали и технический рисунок. | Вставить пропущенное слово Чертеж, выполненный от руки без помощи чертежных инструментов по правилам прямоугольного проецирования без точного соблюдения масштаба, но с обязательным соблюдением пропорций элементов деталей, называется … | Эскизом |
| 6. Геометрические построения: сопряжения. | Вставить пропущенное слово Плавный переход прямой линии в кривую или кривой в другую кривую называется … . | Сопряжением |

| 7. Коробовые и лекальные кривые линии. | Выбрать правильный ответ К коробовым кривым линиям относятся: Парабола; Синусоида; Овал; Завиток; Циклоида. | Овал Завиток |
| --- | --- | --- |
| 8. Виды. | Установить соответствие между шестью основными видами чертежа, изображенными на рисунке и их названиями: … - вид сзади; … - вид справа; ... - вид сверху; … - главный вид; … - вид слева; … - вид снизу. | 6 - вид сзади; 3- вид справа; 4- вид сверху; 1 - главный вид; 2 - вид слева; 5 - вид снизу. |
| 9.Аксонометрические проекции. | Выбрать правильный ответ Комплексный чертёж аксонометрической проекции модели 1. 2. имеет вид: 3. | 2 |

| 10. Сечения и разрезы | Установить соответствие между обозначениями сечений А-А, Б-Б, В-В, Г-Г и их изображениями, используя главный вид детали и четыре её сечения на рисунке: | А-А - 2 Б-Б - 3 В-В - 4 Г-Г - 1 |
| --- | --- | --- |
| 11. Виды резьб и их обозначения. | Вставить пропущенное слово Поверхность, образованная при винтовом движении плоского контура по цилиндрической или конической поверхности называется… | Резьбой |
| 12. Стандартные резьбовые крепежные детали и их условные обозначения. | Выбрать правильные ответы К разъемным соединениям относятся: Соединение клином; Сварные соединения; Резьбовые соединения; Заклепочные соединения. | Соединение клином; Резьбовые соединения |
| 13. Виды резьб и их обозначения. | Установить соответствие между типом резьбы и её условным обозначением 1.метрическая; А - G 1 ½ - А; 2.трубная цилиндрическая; Б - М 20×1,5; 3.упорная; В - Tr 20×8 (P4); 4.трапецеидальная; Г - S80×20LH; 5.трубная коническая. Д - R 1 ½ - B. | 1 – Б 2 – А 3 - Г 4 - В 5 - Д |
| 14. Стандартные резьбовые крепежные детали и их условные обозначения. | Вставить пропущенное слово Гладкий стержень цилиндрической или конической формы, предназначенный для жесткого соединения или точной установки деталей при сборке называется … | Штифтом |
| 15.Разъемные соединения. | Выбрать правильный ответ Из четырёх соединений показанных на рисунке шпоночным является: | 2 |
| 16. Неразъемные соединения. | Установить соответствие между условными обозначениями швов на чертеже и видами соединений: |  |
| 17. Зубчатые передачи. | Выбрать правильный ответ Делительную окружность на изображении зубчатых колес показывают: Сплошной основной линией; Сплошной тонкой линией; Штрихпунктирной линией. | Штрихпунктир- ной линией. |
| 18. Зубчатые передачи. | Выбрать правильный ответ Цилиндрическое зубчатое колесо изображено на рисунке: | 4 |
| 19. Пружины. | Выбрать правильные ответы Пружины на рабочих чертежах изображаются: Под углом 45° к рамке; В свободном состоянии; Горизонтально; В рабочем состоянии; Вертикально. | В свободном состоянии; Горизонтально. |

| 20. Эскиз детали и технический рисунок. | Установить правильную последовательность процесса эскизирования детали: 1.подготовка листа; 2.выбор главного вида и других необходимых иображений; 3.выбор формата листа; 4.ознакомление с деталью; 5.нанесение изображений, элементов детали; 6.компоновка изображений на листе; 7.нанесение размерных линий и условных знаков; 8.оформление видов, размеров и сечений; 9.нанесение размерных чисел; 10.окончательное оформление эскиза. | ознакомление с деталью; выбор главного вида и других необходимых изображений; выбор формата листа; подготовка листа; компоновка изображений на листе; нанесение изображений элементов детали; оформление видов, размерных линий и условных знаков; нанесение разменных чисел; окончательное оформление эскиза. |
| --- | --- | --- |

Критерии оценки:

Каждый верный ответ оценивается в 1балл

«5» - 18-20 б

«4» - 14-17 б

«3» - 10-13 б

«2» - менее 10 б