КОМПЛЕКТ

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ОП 02 Основы электротехники

# I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

## 1.1. Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения профессиональной дисциплины ОП 02 Основы электротехники профессиональной образовательной программы по профессии среднего профессионального образования

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:

    - Освоение умения и усвоенные знания:

| Профессиональная компетенция | уметь | знать | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения | Средства проверки (темы, условия их выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК9 ОК10 ПК1.1-3.1 | подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями собирать и читать электрические схемы | классификацию электронных приборов, их устройство и область применения принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей способы получения, передачи и использования электрической энергии принцип работы типовых электрических устройств основные законы электротехники характеристики и параметры электрических и магнитных полей электроизоляционных, магнитных материалов основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов параметры электрических схем и единицы их измерения | Экспертная оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий, выполнении домашних работ, тестирования, контрольных работ и других видов текущего контроля | Раздел 1. Электрические и магнитные цепи Тема 1.1. Методы расчета цепей постоянного тока Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерения, закон Ома для участка цепи, работа, мощность Электрические цепи: понятие, классификация, условное изображение, элементы, условные обозначения, методы расчета. Источники тока: типы, характеристики, единицы измерения, способы соединения, закон Ома для полной цепи. Резисторы: понятие, способы соединения, схемы замещения Тема 1.2. Цепи переменного тока Переменный ток, действующее значение Трехфазный ток, трехфазные цепи Соединение в звезду, треугольник Тема 1.3. Магнитные цепи Магнитная цепь: понятие, классификация, элементы, характеристики, единицы измерения, законы магнитной цепи, расчет.Магнитное поле: понятие, характеристики, единицы измерения Электромагнитные устройства Тема 1.4. Электрические машины и трансформаторы Трансформаторы Электродвигатели |

## 1.2. Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины.

- Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения |  |
| подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями собирать и читать электрические схемы | Экспертная оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий, выполнении домашних работ, тестирования, контрольных работ и других видов текущего контроля |
| Знания |  |
| классификацию электронных приборов, их устройство и область применения принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей способы получения, передачи и использования электрической энергии принцип работы типовых электрических устройств основные законы электротехники основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках характеристики и параметры электрических и магнитных полей свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов параметры электрических схем и единицы их измерения | Экспертная оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий, выполнении домашних работ, тестирования, контрольных работ и других видов текущего контроля |

### Формы промежуточной аттестации по ОП при освоении учебной дисциплины: На основании рабочего учебного плана

| ОП | Формы аттестации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ОП.02 Основы электротехники | Дифференцированный зачет |

Варианты заданий для текущего контроля

ВАРИАНТ 1

1. Что можно определить с помощью закона Кулона?

а)  силу взаимодействия двух точечных электрических зарядов

б) абсолютную диэлектрическую проницаемость среды

в)  количество электричества

2.  В каких единицах измеряется электрический потенциал?

а) Ом

б) Ампер

в) Вольт

г) Ватт

3. Определите общую емкость конденсаторов, схема включения которых приведена на рисунке, если все конденсаторы имеют емкость по 10 мкФ

- 5 мкФ

- 0,5 мкФ

- 0,05 мкФ

- 0,1 мкФ

4. Сопротивление последовательной цепи:

- .

5.Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа рассчитана на напряжение 220 В.

  - 570 Ом

  - 488 Ом

  - 523 Ом

  - 446 Ом

  - 625 Ом

6.Выберите правильное утверждение:

- ток в замкнутой цепи прямо пропорционален электродвижущей силе и обратно пропорционален сопротивлению всей цепи

- ток в замкнутой цепи прямо пропорционален сопротивлению всей цепи и обратно пропорционален электродвижущей силе

- сопротивление в замкнутой цепи прямо пропорционально току всей цепи и обратно пропорционально электродвижущей силе

- электродвижущая сила в замкнутой цепи прямо пропорциональна сопротивлению всей цепи и обратно пропорциональна току

7. Магнитная система, в которой все стержни имеют одинаковую форму, конструкцию и размеры, а взаимное расположение любого стержня по отношению ко всем ярмам одинаковое называется:

  - симметричная магнитная система

  - несимметричная магнитная система

  - плоская магнитная система

  - пространственная магнитная система

  - прямая магнитная система

8.Сколько узлов, ветвей и контуров имеет электрическая цепь, изображенная на рисунке

- узлов 4, ветвей 5, контуров 4

- узлов 4, ветвей 4, контуров 3

- узлов 4, ветвей 6, контуров 4

- узлов 4, ветвей 6, контуров 2

9. В каких сопротивлениях амперметр покажет ток?

Ответ:________________________________

10. Какая петля гистерезиса из представленных на рисунке соответствует магнитотвердому материалу?

11. Вещества, почти не проводящие электрический ток.

- диэлектрики

- электреты

- сегнетоэлектрики

- пьезоэлектрический эффект

- диод

12. Что такое электрическая цепь?

а) это устройство для измерения ЭДС

б) графическое изображение электрической цепи, показывающее порядок и характер соединение элементов

в) упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике

г) совокупность устройств, предназначенных для прохождения электрического тока

д) совокупность устройств предназначенных для использования электрического сопротивления

13. Сила тока в электрической цепи 2 А при напряжении на его концах 5 В. Найдите сопротивление проводника.

- 10 Ом

- 0,4 Ом

- 2,5 Ом

- 4 Ом

- 0,2 Ом

14. К магнитным материалам относятся:

- алюминий

- железо

- медь

- кремний

- все ответы правильно

15. Внутренняя часть цепи охватывает …

- приемник

- соединительные провода

- только источник питания

- пускорегулирующую аппаратуру

- все элементы цепи

16. Как определить работу по переносу заряда из одной точки электрического поля в другую?

Ответ: ________________________________________

17.  Какая цепь характеризуется векторной диаграммой изображенной на рисунке

- цепьR, L, C

- цепь R, L

- цепь R, C

- цепь C

18. В цепи питания нагревательного прибора, включенного под напряжение 220 В, сила тока 5 А. Определить мощность прибора.

- 25 Вт

- 4,4 Вт

- 2,1 кВт

- 1,1 кВт

- 44 Вт

19.Определить количество теплоты, выделенное в нагревательном приборе в течение 0,5 ч, если он включен в сеть напряжением 110 В и имеет сопротивление 24 Ом.

- 130 000 Дж

- 650 000 Дж

- 907 500 Дж

- 235 кДж

- 445 500 Дж

20. Единицами измерения магнитной индукции являются:

  - амперы

  - вольты

  - тесло

  - герцы

  - фаза

21. Алгебраическая сумма ЭДС в контуре равна алгебраической сумме падений напряжения на всех элементах данного контура:

- первый закон Ньютона

- первый закон Кирхгофа

- второй закон Кирхгофа

- закон Ома

22. От чего зависит емкость конденсатора.

Ответ: ________________________________________

23. Потокосцепления самоиндукции, если I=12А, а L= 150мГн, равно:

а) 1800Вб

б) 1,8 Вб

в) 0,08 Вб

г) 12,5 Вб

д) 80 Вб

24. Расстояние между электрическими зарядами возросло в три раза. Как должна измениться величины зарядов q1 и q2 , чтобы сила взаимодействия между ними возросла в девять раз.

а) увеличиться в три раза

б) уменьшиться в три раза

в) увеличиться в девять раз

25. Неправильно указана единица измерения величины:

а) [ В] – 1 В*с/м2

б) [L ] – 1 В*с/А

в) [H ] _ 1 А*м

г) [Ф ] – 1В*с

д) [В ] – 1Тл

26. В каких единицах в системе СИ измеряется электрический заряд:

а) Ампер

б) Вольт

в) Кулон

г) Ом.

27.  Единица измерения реактивной мощности:

- вар

- Вт

- В*А

- Вт*с

28. Лампы накаливания с Uн = 127 В включают в трехфазную сеть с линейным напряжением 220 В. Схема включения ламп:

- звездой

- треугольником

- звезда с нулевым проводом

- лампы нельзя включить в сеть

29. Укажите в уравнении Р = U I cos φ: активную мощность, полную мощность, коэффициент мощности:

- S; U I; I2/R

- U I; cos φ; I2/R

- P; U I; ; cos φ

30.  Дано:  Z  =5 Ом, XL  =3 Ом. Активное сопротивление катушки и коэффициент мощности cos  составляют:

- 8 Ом, 0,8

- 4 Ом, 0,8

- 6 Ом, 0,3

- 10 Ом, 0,4

- 4 Ом, 0,3

ВАРИАНТ 2

1. Что такое электрическое поле?

а) упорядоченное движение электрических зарядов

б) особый вид материи, существующий вокруг любого электрического заряда

в) упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике

г) беспорядочное движение частиц вещества

д) взаимодействие электрических зарядов

2. Диэлектрики, длительное время сохраняющие поляризацию после устранения  внешнего электрического поля.

- сегнетоэлектрики

- электреты

- потенциал

- электрическая емкость

3. Вычислите эквивалентное сопротивление электрической цепи, приведенной на рисунке, если R1=2 Ом, R2=3 Ом, R3 =5 Ом, R4 =R5=10 Ом

              - 12,75 Ом

              - 13,75Ом

              - 18,79 Ом

              - 10,65Ом

4. Первый закон Кирхгофа выражается формулой:

5. Величина индуцированной ЭДС зависит от...

- силы тока

- напряжения

- скорости вращения витка в магнитном поле

- длины проводника и силы магнитного поля

- ответы 1, 2

6. Закон Джоуля – Ленца

  - работа производимая источникам, равна произведению ЭДС источника на заряд, переносимый в цепи

  - определяет зависимость между ЭДС источника питания, с внутренним сопротивлением

  - пропорционален сопротивлению проводника в контуре алгебраической суммы

  - количество теплоты, выделяющейся в проводнике при прохождении по нему электрического тока, равно произведению квадрата силы тока на сопротивление проводника и время прохождения тока через проводник.

  - прямо пропорциональна напряжению на этом участке и обратно пропорциональна его сопротивлению

7. Какой из треугольников сопротивлений, представленных на рисунке,

соответствует схеме

Ответ: ________________________________________

8. Симметричная нагрузка трехфазной сети соединена звездой, UЛ  = 660 В. Фазное напряжение равно:

- 380 В

- 660 В

- 220 В

- 127В

9. Сколько в схеме узлов и ветвей?

  - узлов 4, ветвей 4

  - узлов 2, ветвей 4

  - узлов 3, ветвей 5

  - узлов 3, ветвей 4

  - узлов 3, ветвей 2

10. Элемент электрической цепи, предназначенный для использования его электрического сопротивления называется:

- клеммы

- ключ

- участок цепи

- резистор

- реостат

11. Закон Ома для участка цепи выражается формулой…

  - U = R/I

  - U = I/R

  - I = U/R

  - R=I/U

  - I= E/(R+r)

12. Сила индукционного тока зависит от чего?

  - от скорости изменения магнитного поля

  - от скорости вращение катушки

  - от электромагнитного поля

  - от числа ее витков

13. Определите общую емкость соединения конденсаторов схема которых приведена на рисунке, если все конденсаторы имеют емкость по 5 мкФ

- 2, 5 мкФ

- 5мкФ

- 10 мкФ

- 15 мкФ

14.Часть цепи между двумя точками называется:

  - контур

  - участок цепи

  - ветвь

  - электрическая цепь

  - узел

15. В каких единицах измеряется электрический потенциал?

- Ом

- Ампер

- Вольт

- Ватт

16. Впервые явления в электрических цепях глубоко и тщательно изучил:

  - Майкл Фарадей

  - Джемс Максвелл

  - Георг Ом

  - Михаил Ломоносов

  - Шарль Кулон

17. Определите ток в цепи, изображенный на рисунке по следующим данным ЭДС генератора 36В, внутреннее сопротивление его 0,5 Ом, ЭДС батареи 30 В, внутреннее сопротивление ее 0,2 Ом; сопротивление потребителя R1=1.5.Ом

- 2,7 А

- 5 А

- 2,5 А

- 6,5 А

18. Будет, ли наводится ЭДС в проводнике, если он не подвижен, а магнитное поле перемещается относительного этого проводника.

- нет ответа

- будет

- не будет

- для ответа недостаточно данных

19. Какие элементы содержит электрическая цепь, характеризуемая векторной диаграммой, изображенной на рисунке.

- C

- L

- R, L

- R, C

20. Закон Ома для полной цепи:

  - I= U/R

  - U=U*I

  - U=A/q

  - I===…=

  - I= E/ (R+r)

21. Внешняя часть цепи охватывает …

- приемник, соединительные провода

- только источник питания

- приемник

- все элементы цепи

- пускорегулирующую аппаратуру

22. Напишите уравнение по 1-му закону Кирхгофа для узла

Ответ: ______________________

23. Лампы накаливания с Uн = 127В включают в трехфазную сеть с линейным напряжением 220 В. Схема включения ламп:

- звездой

- треугольником

- звезда с нулевым проводом

- лампы нельзя включить в сеть

24. Ток в нулевом проводе четырехпроводной цепи:

- не может равняется нулю

- может равняется нулю

- всегда равен нулю

- всегда больше нуля

- всегда меньше нуля

25. Дано: В= 1Тл, F= 0,5 Н,  l =20см  .Сила тока I, проходящего по проводнику, расположенному перпендикулярно линиям поля, составляет:

- 5 А

- 2,5 А

- О,25 А

- 0,5 А

- 1 А

26. От чего зависит сопротивление проводника:

Ответ: ________________________________________

27. На индуктивность катушки влияет сильнее всего параметр:

- Потокосцепление ψ

- Ток І

- площадь сечения Ѕ

- длина l

- число витков w.

28. Направление магнитных силовых линий определяется:

- по правилу Ленца

- по правилу левой руки

- силой Лоренца

- по правилу буравчика

- по правилу правой руки

29. Единица измерения разностей магнитных потенциалов:

- В

- А/м

- Гн/м

- Тл

- А

30. В каком случае необходимо применять параллельное соединение конденсаторов:

Ответ: ________________________________________

КЛЮЧ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ (1 ВАРИАНТ)

| № п/п задания | Правильный ответ | № п/п задания | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | а | 16 | A=q*U |
| 2 | в | 17 | г |
| 3 | а | 18 | г |
| 4 | г | 19 | б |
| 5 | б | 20 | в |
| 6 | а | 21 | в |
| 7 | а | 22 | от его размеров, формы и диэлектрической проницаемости диэлектрика |
| 8 | а | 23 | б |
| 9 | R1 | 24 | а |
| 10 | д | 25 | в |
| 11 | а | 26 | в |
| 12 | б | 27 | а |
| 13 | в | 28 | в |
| 14 | б | 29 | в |
| 15 | в | 30 | б |

КЛЮЧ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ (2 ВАРИАНТ)

| № п/п задания | Правильный ответ | № п/п задания | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | 16 | д |
| 2 | б | 17 | б |
| 3 | б | 18 | б |
| 4 | в | 19 | г |
| 5 | в | 20 | д |
| 6 | г | 21 | а |
| 7 | а | 22 | I1 + I2 – I3 – I4 =0 |
| 8 | а | 23 | в |
| 9 | а | 24 | б |
| 10 | г | 25 | б |
| 11 | в | 26 | зависит от длины, сечения и удельного сопротивления материала |
| 12 | г | 27 | д |
| 13 | б | 28 | г |
| 14 | в | 29 | д |
| 15 | в | 30 | для увеличения емкости конденсатора |

Шкала оценки (30 вопросов)

«5» - от 28 до 30 правильных ответов из 30 вопросов теста;

«4» - от 21 до 27 правильных ответов из 30 вопросов теста;

«3» - от 18 до 21 правильных ответов из 30 вопросов теста;

«2» - от 0 до 17 правильных ответов из 30 вопросов теста.

Задания для дифференцированного зачета

| № п/п задания | Содержание тестового задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Амперметр в цепи показывает величину тока: | а) мгновенную; б) действующую; в) среднюю; г) амплитудную. |
| 2 | Какие аппараты относятся к аппаратам управления ? | - автоматические выключатели; - трансформаторы; - электродвигатели; - шины. |
| 3 | Источниками электрической энергии в ЭЭС служат электростанции трех типов:… | Ответ:____________________________ |
| 4 | Каким требованиям должны удовлетворять системы зажигания? | - должны быть надежными в эксплуатации; - иметь малые габаритные размеры, массу; - не создавать радиопомехи; - все перечисленные требования. |
| 5 | Сколько соединительных проводов подходит к трехфазному генератору, обмотки которого соединены звездой? | Ответ:____________________________ |
| 6 | Можно ли магнитоэлектрический прибор использовать для измерения в цепях переменного тока? | - можно; - нельзя; - можно, если ввести добавочное сопротивление; - можно, если прибор подключать через выпрямительную систему. |
| 7 | Вращающаяся часть электрогенератора. | - статор; - ротор; - трансформатор; - коммутатор. |
| 8 | Какое условное обозначение используется на шкалах приборов, работающих только в горизонтальном положении? | Ответ:____________________________ |
| 9 | Трансформатор тока это… | - трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы импульса; - трансформатор, питающийся от источника напряжения; - вариант трансформатора, предназначенный для преобразования электрической энергии в электрических сетях и в установках, предназначенных для приёма и использования электрической энергии; - трансформатор, питающийся от источника тока; - трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными обмотками. |
| 10 | Двухполюсный ротор синхронного генератора вращается со скоростью n2 =3000 об/мин. Частота тока равна: | - 0,5 Гц; - 5 Гц; - 50 Гц; - 500 Гц. |
| 11 | Шкала амперметра 0-15 А. Этим прибором измерены токи 3 и 12 А. Какое измерение точнее? | - точность измерений одинаково; - первое измерение точнее, чем второе; - второе измерение точнее, чем первое; - задача не определена, т.к. не известен класс точности прибора. |
| 12 | Обмотки, показанные на рисунке соединены: | - звездой - треугольником - последовательно - параллельно |
| 13 | Коэффициент мощности cos φ нельзя определить по формуле: | - cos φ = P/ S; - cos φ = R/ Z; - cos φ = R/ XL; - cos φ = g /y. |
| 14 | Для чего служат ТЭЦ: | - для выработки электроэнергии; - для комбинированной выработки теплоты и электрической энергии; - для выработки тепловой энергии; - для выработки световой энергии. |
| 15 | Операции с разъединителями разрешается производить после того, как токовые цепи... | Ответ: ______________________ |
| 16 | Что такое электрическая подстанция? | Ответ:____________________________ |
| 17 | Можно ли использовать асинхронный двигатель в качестве трансформатора? | - можно при n2=0; - можно; - нельзя; - можно при n1=0. |
| 18 | Дано:n2=60 об/мин относительно n1. Частота тока в обмотке ротора при р=1 составляет: | - 2 Гц; - 50 Гц; - 60 Гц; - 1 Гц. |
| 19 | К генератору, обмотки которого соединены в треугольник, подходит: | - 6 соединительных проводов; - 3 соединительных провода; - 3 или 4 провода; г) 4 провода. |
| 20 | Определите какая обмотка низшего напряжения: | - нет обмоток низшего напряжения; - обе обмотки низшего напряжения; - обмотка 2; - обмотка 1. |
| 21 | Сердечник трехфазного трансформатора должен иметь стержней: | а) один; б) три; в) два; г) шесть. |
| 22 | Принудительное охлаждение машины постоянного тока применяют: | а) для уменьшения размеров и массы машины; б) во избежание нагрева машины; в) для уменьшения потерь в статоре; г) уменьшения потерь в якоре. |
| 23 | Лампы накаливания с Uн = 127 В включают в трехфазную сеть с линейным напряжением 220 В. Схема включения ламп: | - звездой; - треугольником; - звезда с нулевым проводом; г) лампы нельзя включить в сеть. |
| 24 | Принцип действия трансформатора основан: | - на законе электромагнитной индукции; - на правиле Ленца; - на законе Ампера; - на законе Ома. |
| 25 | Механическая характеристика двигателя с параллельным возбуждением имеет вид: | - n=f (I); - n=f (P2); - n= f(Iв); - n= f (M). |
| 26 | Что обеспечивают системы электроснабжения СЭС? | Ответ:____________________________ |
| 27 | Для питания энергией жилых помещений используются трансформаторы: | - измерительные; - специальные; - силовые; - автотрансформаторы. |
| 28 | Электрические машины преобразующие механическую энергию в электрическую, называют: | Ответ:____________________________ |
| 29 | Что такое потенциал точки? | а) это разность потенциалов двух точек электрического поля; б) это абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума; в) называют величину, равная отношению заряда одной из об кладок конденсатора к напряжению между ними; г) называют устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком. |
| 31 | Что такое электрическая цепь? | а) это устройство для измерения ЭДС; б) графическое изображение электрической цепи, показывающее порядок и характер соединение элементов; в) упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике; г) совокупность устройств, предназначенных для прохождения электрического тока. |
| 32 | Сила тока в обмотке ротора по мере раскручивания ротора… | - остается неизменной; - уменьшается; - увеличится; - нет ответа. |
| 33 | При холостом ходе трансформатора ваттметр измеряет: | - мощность потерь в обмотках при холостом ходе; - мощность потерь в сердечнике при номинальном режиме; - мощность потерь в трансформаторе; - мощность потерь в обмотках при номинальном режиме. |
| 34 | При увеличении S от 0 вращающий момент асинхронного двигателя: | - уменьшается; - увеличивается; - сначала увеличивается, затем уменьшается; - сначала уменьшается, затем увеличивается. |
| 35 | Если увеличить момент нагрузки на валу двигателя, то скольжение S: | - будет равно нулю; - не изменится; - увеличится; - уменьшится. |
| 36 | Напряжение на зажимах асинхронного двигателя уменьшилось в два раза. Его вращающий момент: | - увеличится в четыре раза; - уменьшится в два раза; - уменьшится в четыре раза; - станет равным нулю. |
| 37 | Для выпрямления переменной ЭДС в машине постоянного тока служит: | - обмотка возбуждения и полюса; - статор; - коллектор; - якорь. |
| 38 | На шкале нанесен знак. Какой это прибор? | - амперметр; - прибор магнитоэлектрической системы; - прибор электромагнитной системы; - прибор переменного тока. |
| 39 | В каких единицах измеряется электрический потенциал? | - Ом; - Ампер; - Вольт; - Ватт. |
| 40 | Дано:U1=220 B; w1=880; U2=24 B. Определите K,w2 | - К=30, w2=500; - К=9,14 w2,=192; - К=917, w2=960; - К=9,14, w2=96. |
| 41 | При симметричной нагрузке, соединенной треугольником, UA=380В. Фазное напряжение равно: | - 220В; - 127В; - 660В; - 380В. |
| 43 | Обмотки, показанные на рисунке соединены: | - звездой с нулевым проводом; - треугольником; - звездой; - для ответа недостаточно данных. |
| 44 | Силовой трансформатор это… | - трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы импульса; - вариант трансформатора, предназначенный для преобразования электрической энергии в электрических сетях и в установках, предназначенных для приёма и использования электрической энергии; - трансформатор, питающийся от источника напряжения; - трансформатор, питающийся от источника тока. |
| 45 | На рисунке изображена характеристика генератора независимого возбуждения. Эта характеристика: | - холостого хода; - внешняя ; - регулировочная; - генератор такой характеристики не имеет. |
| 46 | Трехфазный двигатель, обмотка которого рассчитана на 127 В, включают в сеть U =380 В. обмотки двигателя надо соединить: | - звездой; - треугольником; - звезда с нулем; - двигатель нельзя включить в сеть. |
| 47 | Вид трансформатора при К>1: | - однофазный; - стержневой; - повышающий; - понижающий. |
| 48 | Внутренняя часть цепи охватывает … | - приемник - соединительные провода - только источник питания - пускорегулирующую аппаратуру |
| 49 | Дано: P2=0.97 кВт, Pст=10 кВт ; Pоб=20 кВт, тогда кпд будет равно: | - 97 %; - 99 %; - 9,7 %; - 98 %. |
| 50 | В приборе для выжигания по дереву напряжение понижается с 220 В до 11 В. В паспорте трансформатора указано: «Потребляемая мощность – 55 Вт, КПД – 0,8». Определите силу тока, протекающего через первичную и вторичную обмотки трансформатора. |  |
| 51 | Что такое электрическое измерение? | Ответ: ________________________________________ |
| 52 | Для чего предназначены приборы освещения? | Ответ: ________________________________________ |
| 53 | На чем основан принцип действия приборов электромагнитной системы? | - на взаимодействии магнитного поля катушки и ферромагнитного сердечника; - на взаимодействии проводников, по которым протекает ток; - на взаимодействии заряженных частиц. |
| 54 | Полная мощность цепи измеряется в единицах: | - Ом; - Гн; - Гц; - В*А. |
| 55 | Дано: Р1 = 1 кВт, Р2 = 9,8 кВт, тогда η составит: | - 97 %; - 99 %; - 98 %; - 93 %. |
| 56 | Какая цепь характеризуется векторной диаграммой изображенной на рисунке: | - цепь R, L, C; - цепь R, L; - цепь R, C; - цепь C. |
| 57 | Какой из токов в схеме линейный, а какой фазный: | - оба тока – линейные - оба тока – фазные - ток I1 - линейный, I2 - фазный - ток I1 - фазный, I2 - линейный |
| 58 | Фазный ротор асинхронного двигателя отличается от короткозамкнутого: | а) наличием зазора для охлаждения воздуха; б) числом катушек статора; в) материалом стержней; г) наличием контактных колец и щеток. |
| 59 | Как и любая машина переменного тока, асинхронный двигатель состоит из двух основных частей: | Ответ: ____________________и___________________ |
| 60 | К трансформатору напряжение нельзя подключить: | - вольтметры; - высокоомные обмотки реле; - обмотки напряжения ваттметров; - амперметры, токовые обмотки ваттметров. |

КЛЮЧ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ

| № п/п задания | Правильный ответ | № п/п задания | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | 31 | б |
| 2 | а | 32 | г |
| 3 | ТЭС, АЭС, ГЭС. | 33 | б |
| 4 | г | 34 | б |
| 5 | 3 или 4 провода. | 35 | в |
| 6 | г | 36 | в |
| 7 | б | 37 | в |
| 8 | г | 38 | б |
| 9 | в | 39 | в |
| 10 | в | 40 | г |
| 11 | в | 41 | г |
| 12 | б | 42 | в |
| 13 | в | 43 | в |
| 14 | б | 44 | б |
| 15 | отключены силовым выключателем. | 45 | а |
| 16 | ПС предназначены для преобразования и распределения электроэнергии. | 46 | в |
| 17 | в | 47 | в |
| 18 | г | 48 | в |
| 19 | б | 49 | а |
| 20 | г | 50 | г |
| 21 | б | 51 | это нахождение электрической величины опытным путем с помощью технических средств. |
| 22 | а | 52 | световые приборы повышают безопасность движения. |
| 23 | в | 53 | а |
| 24 | а | 54 | г |
| 25 | г | 55 | в |
| 26 | непосредственное питание электроэнергией конкретных потребителей и их групп. | 56 | г |
| 27 | в | 57 | в |
| 28 | генераторами. | 58 | г |
| 29 | а | 59 | статор и ротор. |
| 30 | г | 60 | г |

Критерии оценки

- оценка «5» (отлично) выставляется студентам за верные ответы, которые составляют    91 % и более от общего количества вопросов;

- оценка «4» (хорошо) соответствует результатам тестирования, которые содержат от 71 % до 90 % правильных ответов;

- оценка «3» (удовлетворительно) - от 60 % до 70 % правильных ответов;

- оценка «2» (неудовлетворительно) соответствует результатам тестирования, содержащим менее 60 % правильных ответов.