Аттестационный материал

По учебной дисциплине общепрофессионального цикла

Основы материаловедения

Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Преподаватель: Васильев А.В.

Инструкция по выполнению работы

На выполнение работы отводится 45 минут. Работа состоит из 20 заданий.

Все задания с одним вариантом ответа из множественного выбора; за каждое верно выполненное задание выставляется один балл.

Максимальное количество баллов за всю работу – 20.

ВАРИАНТ 1

| п/п | Вопрос | Варианты ответов | Верно |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Способность металлов иметь разные типы кристаллических решеток, и как следствие разные свойства называется… | 1.аллотропией 2.кристаллизацией 3.сплавом | 1 |
|  | Как называется процесс искусственного регулирования размеров зерна? | 1 кристаллизация 2. легирование 3. модифицирование | 3 |
|  | Вещества, в состав которых входят два или несколько компонентов, называются: | 1.металлом 2.сплавом 3.кристаллической решеткой | 2 |
|  | Какого металла плотность больше? | 1.свинца 2.железа 3.вольфрам | 3 |
|  | Способность металлов, не разрушаясь, изменять под действием внешних сил свою форму и сохранять измененную форму после прекращения действия сил, называется: | 1.упругостью 2.пределом прочности 3.пластичностью | 3 |
|  | В сером чугуне углерод находится в | 1.в виде графита 2.в виде цементита | 1 |
|  | Выберите металл, который относится к легкоплавким металлам. | 1. железо 2. молибден 3. свинец 4. ванадий | 3 |
|  | Выберите маркировку высокопрочного чугуна… | 1. СЧ12-28 2.КЧ30-6 3. ВЧ45-5 | 3 |
|  | Что показывает первое двухзначное число в маркировке чугунов СЧ12-28 , КЧ30-6, ВЧ45-5? … | 1. предел прочности при изгибе кгс/мм² 2. Предел прочности при растяжении кгс/мм² 3. относительное удлинение % | 2 |
|  | Отметьте, как называются стали, в состав которых добавляют химические элементы для улучшения свойств. | 1. углеродистые 2. легированные 3. раскисленные 4. улучшаемые | 2 |
|  | Укажите компонент шихты необходимый для восстановления железа из его окислов в доменной печи. | 1. марганцевая руда 2. флюс 3. топливо | 2 |
|  | У качественной стали содержание серы и фосфора… | 1. до 0,025% 2. серы 0,06%, фосфора 0,07% 3. до 0,035% | 3 |
|  | Углеродистые инструментальные высококачественные стали маркируют: | 1.У7А 2.Сталь 45 пс 3.Ст.1 | 1 |
|  | Какая марка стали является высококачественной | 1. А40Г 2. 35 3. 12Х2Н4А 4. 95Х18Ш | 3 |
|  | Какая из этих сталей относится к быстрорежущим? | 1.9ХС 2.Р18 3.55С2 | 2 |
|  | Нагрев изделия до определенной температуры, выдержка при этой температуры и медленное охлаждение, это | 1.закалка 2.нормализация 3.отжиг | 3 |
|  | Латуни - это | 1.сплавы магния с алюминием 2.сплавы алюминия с кремнием 3.сплавы меди с цинком | 3 |
|  | Какая из бронз содержит 5% олова, 6% цинка, 5% свинца и 84% меди? | 1.БрОЦС5-6-5 2.БрОЦС5-5-6 2.БрОЦФ5-6-5 | 1 |
|  | Какие металлы входят в состав дюралюминов? | 1. алюминий 2. медь 3. магний 4. марганец 5. никель 6. хром 7. вольфрам | 1,2,3,4 |
|  | Полипропилен, полистирол относят к: | 1.термопластичным пластмассам 2.термореактивным пластмассам | 1 |

ВАРИАНТ 2

| п/п | Вопрос | Варианты ответов | Верно |
| --- | --- | --- | --- |
|  | К какому типу кристаллической решетки относится приведенная элементарная ячейка кристаллической решетки? | 1. кубическая объемно-центрированная 2. кубическая гранецентрированная 3. гексагональная плотноупакованная | 2 |
|  | Согласны ли вы с утверждением: Все металлы обладают хорошей электропроводностью и теплопроводностью | 1. да 2. нет | 1 |
|  | Вес одного кубического сантиметра металла в граммах, называется: | 1. тепловое (термическое) расширение 2.теплоемкостью 3.плотность | 3 |
|  | Явление разрушения металлов под действием окружающей среды, называется: | 1.жаростойкостью 2. коррозией 3. жаропрочностью | 2 |
|  | .Способность металлов сопротивляться вдавливанию в них более твердого тела, называется: | 1.твердостью 2.пластичностью 3.упругостью | 1 |
|  | Для переработки на сталь идет: | 1.литейный чугун 2.передельный чугун 3.серый чугун | 2 |
|  | «Вредные» примеси в сталях, это: | 1.сера и фосфор 2.марганец и кремний 3.железо и углерод | 1 |
|  | Какие металлы являются тугоплавкими? | 1. цинк 2. свинец 3. титан 4. хром | 3,4 |
|  | В каком чугуне графитовые включения хлопьевидной формы?... | 1. высокопрочный чугун 2. ковкий чугун 3. серый чугун | 1 |
|  | Укажите, какие примеси являются постоянными в железоуглеродистых сплавах | 1. кремний 2. хром 3. марганец 4. фосфор 5. сера 6. никель | 1,3,4,5 |
|  | Какое содержание углерода в высокоуглеродистых сталях? | 1. более 1% 2. более 0,8% 3. более 0,6% | 3 |
|  | Сколько углерода содержит низкоуглеродистая сталь? | 1. до 0,15% 2. до0,25% 3. до 0,35% | 2 |
|  | Какая из этих сталей полуспокойная? | 1.Сталь 85пс 2.Сталь 45сп 3.Сталь 55кп | 1 |
|  | Какая из предложенных маркировок является конструкционной инструментальной высококачественной сталью? | 1. У8А 2. 9ХС 3. Р6М5 | 1 |
|  | Укажите вид термический обработки. | 1. закалка 2. отжиг 3. отпуск 4. нормализация | 4 |
|  | Бронзы - это | 1.сплавы алюминия 2.сплавы меди 3.сплавы магния | 2 |
|  | В какой марке меди наименьшее количество примесей? | 1. МООσ 2. М3 | 1 |
|  | Какая из латуней содержит 58% меди, 2% марганца, 2% свинца и 38% цинка? | 1.ЛМцС58-2 2.ЛМцС58-2-2 3.ЛМцС38-2-2 | 2 |
|  | Для улучшения коррозионной стойкости дюралюминов их покрывают…. | 1. хромом 2. титаном 3. алюминием | 3 |
|  | По способу получения связующего вещества пластмассы классифицируют: | 1.термопластичные и термореактивные 2.полимеризационные и поликонденсационные 3.электроизоляционные и теплоизоляционные | 2 |

ВАРИАНТ 3

| п/п | Вопрос | Варианты ответов | Правильно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Согласны ли вы с утверждением: Все металлы имеют кристаллическое строение | 1. да 2. нет | 1 |  |
|  | При каком условии происходит вторичная кристаллизация металлов? | 1. металл расплавляют 2. металл нагревают, но он остается в твердом состоянии 3. для вторичной кристаллизации изменение температуры не требуется | 2 |  |
|  | Способность металлов увеличивать свои размеры при нагревании, называется: | 1.теплоемкостью 2.плавлением 3 тепловое (термическое) расширение | 3 |  |
|  | К механическим свойствам металлов относят: | 1.кислотостойкость и жаростойкость 2.твердость и пластичность 3.теплоемкость и плавление | 2 |  |
|  | Способность металлов не разрушаться под действием нагрузок в условиях высоких температур, называется: | 1.жаростойкостью 2.плавлением 3.жаропрочностью | 3 |  |
|  | При повышении в стали содержания углерода, как изменяются ее свойства? | 1. повышается твердость 2. повышается ударная вязкость 3. повышается пластичность | 1 |  |
|  | Сплав железа с углеродом, при содержании углерода менее 2%, называется: | 1.чугун 2.сталь 3.латунь | 2 |  |
|  | К какой группе металлов принадлежит железо и его сплавы? | 1. к тугоплавким 2. к черным 3. к диамагнетикам 4. к металлам с высокой удельной плотностью | 2 |  |
|  | Что показывает первое двухзначное число в маркировке чугунов СЧ12-28 , КЧ30-6, ВЧ45-5? … | 1. предел прочности при изгибе кгс/мм² 2. Предел прочности при растяжении кгс/мм² 3. относительное удлинение % | 2 |  |
|  | Какие постоянные примеси определяют качество стали? | 1. сера, фосфор 2. кремний марганец 3. кислород | 1 |  |
|  | Конструкционные стали обыкновенного качества маркируют: | 1.Сталь 85 2.Ст.7 3.У8А | 2 |  |
|  | Что обозначает цифра в этой марке стали Ст.4? | 1.Количество углерода 0,4% 2.Условный номер марки стали | 2 |  |
|  | Какая из этих сталей имеет 0,42% углерода, марганца 2%, кремния 2%, алюминия 3%? | 1.42Мц2СЮ 2.42Г2С2Ю3 3.42С2Ю3 | 2 |  |
|  | Какая марка стали является высококачественной | 1. А40Г 2. 35 3. 12Х2Н4А 4. 95Х18Ш | 3 |  |
|  | Нагревание изделие до определенной температуры, выдержка и быстрое охлаждение с помощью охлаждающей среды, это | 1.закалка 2.отжиг 3.нормализация | 1 |  |
|  | Каково содержание цинка в марке латуни ЛАЖМц66-6-3-2? | 1. 66% 2. 77% 3. 23% | 3 |  |
|  | . Силумины - это | 1.сплавы алюминия 2.сплавы магния 3.сплавы меди | 1 |  |
|  | Каково содержание цинка в марке латуни ЛАЖМц66-6-3-2? | 1. 66% 2. 77% 3. 23% | 3 |  |
|  | Какая марка первичного алюминия содержит меньше примесей? | 1. А-995 2. А-5 3. А-0 | 1 |  |
|  | Как называется процесс покрытия поверхности дюралюмина тонким слоем алюминия? | 1. закалка 2. старение 3. плакирование | 3 |  |

ВАРИАНТ 4

| п/п | Вопрос | Варианты ответов | Правильно |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Согласны ли вы с утверждением: ʺНекоторые металлы в твердом состоянии могут изменять свое кристаллическое строениеʺ | 1. да 2. нет | 1 |
|  | Какие свойства улучшаются при измельчении зерна в структуре стали? | 1. пластичность 2. ударную вязкость 3. прочность 4.пластичность | 2,3 |
|  | Из предложенного списка выбирать названия, относящиеся к механическим свойствам | 1. цвет, 2.ударнаявязкость, 3.окалиностойкость, 4.жаропрочность, 5.износостойкость, 6.прочность, 7.хладостойкость, 8.пластичность, 9.жидкотекучесть. | 2, 5, 6, 8 |
|  | Способность металлов не разрушаться под действием нагрузок, называется | 1.упругостью 2.прочностью 3.пластичностью | 2 |
|  | Какой металл из следующих обладает самым низким удельным электросопротивлением и является лучшим проводником электричекого тока? | 1. железо 2. алюминий 3.магний 4. медь | 4 |
|  | Какие из перечисленных постоянных примесей ухудшают свойства стали?... | 1. кремний 2. сера 3. марганец 4. фосфор | 2,4 |
|  | Вредное влияние, развивающееся из-за повышенного содержания серы в стали. | 1. красноломкость 2. хладноломкость 3. вызывает хрупкость стали | 1 |
|  | К какой группе металлов принадлежит медь и ее сплавы? | 1. к благородным металлом 2 .к цветным 3. к легким 4. к редкоземельным | 2 |
|  | Что показывает вторая цифра в марке ковкого чугуна КЧ30-6? | 1. предел прочности при изгибе кгс/мм² 2. Предел прочности при растяжении кгс/мм² 3. относительное удлинение % | 3 |
|  | В чем заключается процесс раскисления стали? | 1. добавление в сталь кислоты 2. удаление из стали кислорода 3. разливка стали в изложницы | 2 |
|  | Какая марка конструкционной стали обыкновенного качества используется для сварных конструкций? | 1. Ст3Гпс 2. ВСт4сп 3. БСт2кп | 2 |
|  | Выберите из предложенных марок низкоуглеродистые стали. | 1. 12ХН3А 2. У75. 3. ХНМ | 1 |
|  | Какая из этих сталей легированная? | 1.У7А 2.Сталь 45сп 3.38ГН2Ю2 | 3 |
|  | Какая марка стали является высококачественной | 1. А40Г 2. 35 3. 12Х2Н4А 4. 95Х18Ш | 3 |
|  | В какой марке легированной конструкционной стали углерода содержится больше 1%? | 1. 45Х 2. 12ХН3А 3. ХВ5 4. 9ХС | 3 |
|  | Неравномерное распределение химических элементов, составляющих сталь, по всему объему изделия, называется | 1.нормализация 2.ликвация 3.обезуглероживание | 2 |
|  | Закалка и последующий отпуск, это | 1.термическая обработка 2.прокаливаемость 3.термическое улучшение стали | 3 |
|  | Какая из латуней содержит 58% меди, 2% марганца, 2% свинца и 38% цинка? | 1.ЛМцС58-2 2.ЛМцС58-2-2 3.ЛМцС38-2-2 | 2 |
|  | Слоистая пластмасса на основе фенолоформальдегидной смолы и листов бумаги это: | 1.целлулоид 2.текстолит 3.гетинакс | 3 |
|  | Какие пластмассы называют термореактивными? | 1. пластмассы, в состав которых включены наполнители. 2. пластмассы, обратимо затвердевающие в результате охлаждения без участия химических реакций 3. пластмассы на основе полимеров с линейной и ли разветвленной структурой макромолекул 4. пластмассы, необратимо затвердевающие в результате химических реакций | 1 |

Критерии оценивания тестового контроля знаний студентов.

| оценка | правильных ответов | количество баллов |
| --- | --- | --- |
| отлично | 91-100% | 18-20 |
| хорошо | 81-90% | 15-17 |
| удовлетворит. | 70-80% | 12- 14 |
| неудовл. | менее 70% | менее 12 |