Комплект контрольно-оценочных средств

по ОП.03. Слесарное дело

по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин

основной профессиональной образовательной программы  (ОПОП)

Тест №1 по ОП.03. Слесарное дело.

1. Какова система технического обслуживания автомобилей?

а) по потребности

б) выборочно

в) планово-предупредительная система

2. Какой тип линии применяется для изображения видимых контуров предмета:

а) сплошная тонкая

б) сплошная толстая основная

в) сплошная волнистая

3. Размер, полученный конструктором при проектировании машины в результате расчетов на прочность, жесткость и износостойкость называется:

а) номинальным

б) действительным

в) предельным

4. Какой величиной характеризуется конденсатор?

а) индуктивность

б) емкость

в)сопротивление

5. Твердость - это...

а) способность материала оказывать сопротивление динамическим нагрузкам

б) способность материала сопротивляться действию внешних сил, не разрушаясь

в) способность материала сопротивляться проникновению в него другого, более твердого тела

6. Что является основой действия двигателя внутреннего сгорания?

а) в основу действия ДВС положено свойство газов расширяться

б) основано на вращении коленчатого вала

в) основано на работе клапанов

7. Документ, устанавливающий единые правила оформления чертежей и других технических документов:

а) Стандарт

б) Государственный стандарт (ГОСТ)

в) Единая система конструкторской документации (ЕСКД)

8. Минимально допустимая компрессия для бензиновых двигателей:

а) 0,6-1 МПа

б) 0,3-0,8 МПа

в) 0,4-0,6 МПа

9. Какие предельно допустимые размеры, между которыми должен находиться или которым может быть равен действительный размер годной детали, существуют?

а) наибольший и средний

б) наибольший и номинальный

в) средний и наименьший

10. Какое из перечисленных свойств относится к технологическим свойствам металлов и сплавов?

а) твердость

б) ковкость

в) износостойкость

11. Переменными называют токи, напряжения и электродвижущая сила (ЭДС) которых, изменяются...

а) с течением времени

б) с течением периода

в) с течением фазы

12. Для чего необходим тепловой зазор между клапанами и коромыслами?

а) вследствие нагрева металл расширяется, поэтому необходим зазор

б) если не будет зазора, появится стук в ГРМ

в) для правильной подачи топлива в цилиндры

13. Какова рабочая температура двигателя?

а) 75-80 С°

б) 90-95 С°

в) 80-85 С°

14. Какие размеры имеет лист формата А4?

а) 420x297 мм

6)210x297 мм

в) 841x1189 мм

15. Что называют алгебраической разностью между верхним и нижним предельными отклонениями?

а) припуск

б) погрешность размера

в) допуск

16. При соединении фаз нагрузки с нейтралью, фазные напряжения источника и приемника равны. Такое соединение называют?

а) звездой

б) прямоугольником

в) пирамидой

17. Какие вредные примеси являются основными показателями для разделения сталей по качеству?

а) сера, фосфор

б) кремний, марганец

в) азот, кислород

18. Какие детали двигателя смазываются под давлением?

а) упорный фланец распределительного вала, детали привода, масляного насоса

б) клапана, шейки коленчатого вала

в) пальцы поршневые

19. Если действительный размер окажется между наибольшим и наименьшим предельными размерами или равен любому из них, то размер...

а) годен

б) брак исправимый

в) брак неисправимый

20. Какое давление впрыска форсунок дизельного двигателя?

а) 165-175 атмосфер

б) 190-195 атмосфер

в) 140-150 атмосфер

21. Какой масштаб является масштабом увеличения?

а) 1:10

б) 1:1

в) 4:1

22. Каким измерительным прибором измеряют мощность в электрических цепях?

а) амперметром

б) вольтметром

в) ваттметром

23. Какой легирующий элемент имеет следующее обозначение - М?

а) марганец

б) медь

в) молибден

24. Чем отличается смесеобразование в дизеле и карбюраторном двигателе?

а) в дизеле в насосе высокого давления и форсунках, в карбюраторном двигателе в карбюраторе

б) в дизеле в цилиндре, в карбюраторном двигателе в карбюраторе

25. Понижение плотности электролита на 0,01 г/см2 соответствует разряду аккумуляторной батареи на сколько процентов?

а) 10%

б) 6%

в) 1 %

26. Документ, предназначенный для разового использования в производстве, содержащий изображение изделия и другие данные для его изготовления:

а) Чертеж

б) Стандарт

в) Эскиз

27. Средства измерения линейных размеров, основными частями которых являются штанга со шкалой и нониус...

а) штангенинструмент

б) микрометрический инструмент

в) угломеры

28. Электрическая машина, в которой электрическая энергия поступает из сети и превращается в механическую энергию вращения вала, называется...

а) двигателем

б) генератором

в) турбиной

29. Какой процесс обработки относится к термической?

а) цементация

б) хромирование

в)закалка

30. Дать понятие «бедная смесь», «обогащенная смесь».

а) «бедная смесь» больше бензина, «обогащенная смесь» больше воздуха

б) «бедная смесь» больше воздуха, «обогащенная смесь» - больше бензина

Ключи ответов тестов

1.в; 2.6; З.а; 4.6; 5. в; 6. а; 7.6; 8. а; 9.6; 10.6; 11. а; 12. а; 13.6; 14.6; 15. в; 16. а; 17. а; 18. а; 19. а; 20. а; 21. в; 22. в; 23. в; 24. б; 25. 6; 26. в; 27. а; 28. а; 29. в; 30.6.